Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,40 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+398,97 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,39897 |  | 0,40 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,40 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1743,20 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | od km 0+005 do km 0+176, szer. 2,2 m |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (176-5)*2,2 |  | 376,20 |  |  |  |
| 4. |  | od km 0+205 do km 0+311, szer. 2,5 m |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (311-205)*2,5 |  | 265,00 |  |  |  |
| 6. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 7. |  | od km 0+005 do km 0+186, szer. 2,0 m |  |  |  |  |  |
| 8. |  | (186-5)*2 |  | 362,00 |  |  |  |
| 9. |  | na całej szerokości jezdni |  |  |  |  |  |
| 10. |  | od km 0+311 do km 0+385, szer. 10,0 m |  |  |  |  |  |
| 11. |  | (385-311)*10 |  | 740,00 |  |  |  |
| 12. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1743,20 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1743,20 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | od km 0+005 do km 0+176, szer. 2,2 m |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (176-5)*2,2 |  | 376,20 |  |  |  |
| 4. |  | od km 0+205 do km 0+311, szer. 2,5 m |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (311-205)*2,5 |  | 265,00 |  |  |  |
| 6. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 7. |  | od km 0+005 do km 0+186, szer. 2,0 m |  |  |  |  |  |
| 8. |  | (186-5)*2 |  | 362,00 |  |  |  |
| 9. |  | na całej szerokości jezdni |  |  |  |  |  |
| 10. |  | od km 0+311 do km 0+385, szer. 10,0 m |  |  |  |  |  |
| 11. |  | (385-311)*10 |  | 740,00 |  |  |  |
| 12. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1743,20 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych S601-0103-0401-050 |  | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.8 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe w odl. 5 km, samochodem samowył.10-15t Czynność robót: D-05.03.11 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 937,00 |
| 1. |  | od km 0+010 do km 0+189, szer. 6,0, istniejące 50% nawierzchni pozostałej w czasie budowy kanalizacji |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (189-10)*6*0,5 |  | 537,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenie do ul. Zagłoby |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 68 |  | 68,00 |  |  |  |
| 5. |  | skrzyżowanie ul. Skrzetuskiego i Kmicica |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 332 |  | 332,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 937,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 652,00 |
| 1. |  | od km 0+010 do km 0+189, szer. 6,0, istniejące 50% nawierzchni zniszczonej w czasie budowy kanalizacji |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (189-10)*6*0,5 |  | 537,00 |  |  |  |
| 3. |  | jezdnia przy skrzyżowaniu ul. Skrzetuskiego i ul. Kmicica, szer. zmienne 3,0-4,5m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 115 |  | 115,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 652,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych S601-0106-06-040 |  | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 226,00 |
| 1. |  | 179+15+32 |  | 226,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 226,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-020-050 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 105,00 |
| 1. |  | od km 0+240 do 0+310, szer. 1,5m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (310-240)*1,5 |  | 105,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 105,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-060-050 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 150,00 |
| 1. |  | od km 0+200 do km 0+240, szer. 1,5m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (240-200)*1,5 |  | 60,00 |  |  |  |
| 3. |  | istniejące zjazdy betonowe |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 90 |  | 90,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 150,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-070-050 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 792,50 |
| 1. |  | opaska betonowa SL od km 0+043 do km 0+0+064, szer. 0,5m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (64-43)*0,5 |  | 10,50 |  |  |  |
| 3. |  | SL od km 0+085 do km 0+175, szer. 0,5 m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (175-85)*0,5 |  | 45,00 |  |  |  |
| 5. |  | opaska betonowa SP od km 0+043 do km 0+147, szer. 0,5m |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (147-43)*0,5 |  | 52,00 |  |  |  |
| 7. |  | chodnik SL od km 0+003 do km 0+180, szer. 2,0m |  |  |  |  |  |
| 8. |  | (180-3)*2,0 |  | 354,00 |  |  |  |
| 9. |  | od km 0+003 do km 0+070, szer. 2,0m |  |  |  |  |  |
| 10. |  | (70-3)*2,0 |  | 134,00 |  |  |  |
| 11. |  | na skrzyżowaniu z ul. Zagłoby |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 40+43 |  | 83,00 |  |  |  |
| 13. |  | od km 0+076 do km 0+190, szer. 1,0m |  |  |  |  |  |
| 14. |  | (190-76)*1,0 |  | 114,00 |  |  |  |
| 15. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 16. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 792,50 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-010-040 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 500,00 |
| 1. |  | 500 |  | 500,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 500,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0812-03-060 |  | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 30,00 |
| 1. |  | 500*0,06 |  | 30,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 30,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-080-040 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 690,00 |
| 1. |  | 690 |  | 690,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 690,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozbiórka wraz z wywozem wpustów ulicznych krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | w km 0+175 szt. 2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozbiórka wraz z wywozem studni chłonnych krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | w km 0+175 szt. 2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 13-121701-03-034 |  | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem na odległość do 1 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | t | 602,15 |
| 1. |  | gruz z nawierzchni bitumicznej waga śr. 2,5t |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 652*0,08*2,5 |  | 130,40 |  |  |  |
| 3. |  | gruz z nawierzchni z kostki betonowej, waga śr. 2,6t |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 105*0,08*2,6 |  | 21,84 |  |  |  |
| 5. |  | gruz z nawierzchni betonowej, śr waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 150*0,08*2,6 |  | 31,20 |  |  |  |
| 7. |  | gruz z płyt chodnikowych betonowych, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 792,5*0,07*2,5 |  | 138,69 |  |  |  |
| 9. |  | gruz z krawężników betonowych, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 500*0,15*0,3*2,6 |  | 58,50 |  |  |  |
| 11. |  | gruz z ław betonowych pod krawężnikami, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 500*0,06*2,6 |  | 78,00 |  |  |  |
| 13. |  | gruz z obrzeży betonowych, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 690*0,08*2,6 |  | 143,52 |  |  |  |
| 15. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 16. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 602,15 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 13-121701-04-034 |  | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem na odległość ponad 1 km - za każde rozpoczęte 0,5 km, odległość 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | t | 602,15 |
| 1. |  | gruz z nawierzchni bitumicznej waga śr. 2,5t |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 652*0,08*2,5 |  | 130,40 |  |  |  |
| 3. |  | gruz z nawierzchni z kostki betonowej, waga śr. 2,6t |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 105*0,08*2,6 |  | 21,84 |  |  |  |
| 5. |  | gruz z nawierzchni betonowej, śr waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 150*0,08*2,6 |  | 31,20 |  |  |  |
| 7. |  | gruz z płyt chodnikowych betonowych, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 792,5*0,07*2,5 |  | 138,69 |  |  |  |
| 9. |  | gruz z krawężników betonowych, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 500*0,15*0,3*2,6 |  | 58,50 |  |  |  |
| 11. |  | gruz z ław betonowych pod krawężnikami, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 500*0,06*2,6 |  | 78,00 |  |  |  |
| 13. |  | gruz z obrzeży betonowych, śr. waga 2,6t |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 690*0,08*2,6 |  | 143,52 |  |  |  |
| 15. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 16. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 602,15 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 824,69 |
| 1. |  | Objętość wykopu |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 824,691 |  | 824,69 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 824,69 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 681,70 |
| 1. |  | Wykop - Nasyp |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 824,691-142,99 |  | 681,70 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 681,70 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-01010-060 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów koparko-ładowarkami. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 142,99 |
| 1. |  | Według tabeli robót ziemnych. Objętość nasypu. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 142,99 |  | 142,99 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 142,99 |

4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 811,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 170+79+176 |  | 425,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 183+203 |  | 386,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 811,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie betonowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 855,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 155+185+50+75 |  | 465,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 378+12 |  | 390,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 855,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 521,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 156+105 |  | 261,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 65+195 |  | 260,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 521,00 |

5. ODWODNIENIE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-030-060 |  | Regulacja pionowa studzienek i wpustów dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność= 1,00 |  |  | m3 | 7,80 |
| 1. |  | (20+6)*0,3 |  | 7,80 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,80 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-060 |  | Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność= 1,00 |  |  | m3 | 2,00 |
| 1. |  | 20*0.1 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Czyszczenie studni chłonnych krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | istniejące studnie chłonne szt.8 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 8 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 |  | Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.05.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 58,60 |
| 1. |  | SL dł. 157m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,2*157 |  | 31,40 |  |  |  |
| 3. |  | SP dł 136m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,2*136 |  | 27,20 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 58,60 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 29,30 |
| 1. |  | SL dł. 157m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,1*157 |  | 15,70 |  |  |  |
| 3. |  | SP dł. 136m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,1*136 |  | 13,60 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,30 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Wykonanie ław betonowych Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 293,00 |
| 1. |  | 157+136 |  | 293,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 293,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-030-040 |  | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm. Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 15,00 |
| 1. |  | jako łączenie studni chłonnych oraz wpustów, przy skrzyżowaniu z ul. Skrzetuskiego |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-030-040 |  | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 315 mm. Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 15,00 |
| 1. |  | przykanalik łączący projektowany wpust ze studnią chłonną na wysokości ul. Zagłoby |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60604-060-020 |  | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m,głębokości 3,0 m Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | projektowane studnie chłonne w pasie zieleni przy skrzyżowaniu z ul. Skrzetuskiego |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 8 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Separtor koalescencyjny Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | projektowany separator w pasie zieleni przy skrzyżowaniu z ul. Skrzetuskiego |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-020-020 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | na skrzyżowaniu z ul. Zagłoby |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | na skrzyżowaniu z ul. Skrzetuskiego |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |

6. PODBUDOWA

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1058,00 |
| 1. |  | od km 0+010 do km 0+175, szer.6,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (175-10)*6,0 |  | 990,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenie do ul. Zagłoby |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 68 |  | 68,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1058,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-010-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 930,00 |
| 1. |  | od km 0+205 do km 0+391 szer. 5,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (391-205)*5,0 |  | 930,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 930,00 |

7. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1812,20 |
| 1. |  | od km 0+010 do km 0+175, szer.6,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (175-10)*6,0 |  | 990,00 |  |  |  |
| 3. |  | odjąć szerokość cieku przykrawężnikowego SP SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | -(157+136)*0,3*2 |  | -175,80 |  |  |  |
| 5. |  | włączenie do ul. Zagłoby |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 68 |  | 68,00 |  |  |  |
| 7. |  | od km 0+205 do km 0+391, szer. 5,0m |  |  |  |  |  |
| 8. |  | (391-205)*5,0 |  | 930,00 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1812,20 |

8. ZJAZDY wg wykazu zjazdów Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-01010-050 |  | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 270,00 |
| 1. |  | 270 |  | 270,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 270,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 270,00 |
| 1. |  | 270 |  | 270,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 270,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-03010-050 |  | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 270,00 |
| 1. |  | 270 |  | 270,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 270,00 |

9. CHODNIKI Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 975,00 |
| 1. |  | SL od km 0+003 do km 0+189, szer. 1,5m + doprowadzenie do furtek i przejścia dla pieszych |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (189-3)*1,5+27 |  | 306,00 |  |  |  |
| 3. |  | SP od km 0+003 do km 0+189, szer.1,5 + doprowadzenie do przejść dla pieszych |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (189-3)*1,5+17 |  | 296,00 |  |  |  |
| 5. |  | SP od km 0+189 do km 0+396, szer.2,0m+ na włączeniu do ul. Skrzetuskiego - na szer. zjazdów |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (396-189)*2,0+29,5-85,5 |  | 358,00 |  |  |  |
| 7. |  | SL na włączeniu do ul. Włościańskiej |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 975,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 975,00 |
| 1. |  | SL od km 0+003 do km 0+189, szer. 1,5m + doprowadzenie do furtek i przejścia dla pieszych |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (189-3)*1,5+27 |  | 306,00 |  |  |  |
| 3. |  | SP od km 0+003 do km 0+189, szer.1,5 + doprowadzenie do przejść dla pieszych |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (189-3)*1,5+17 |  | 296,00 |  |  |  |
| 5. |  | SP od km 0+189 do km 0+396, szer.2,0m+ na włączeniu do ul. Skrzetuskiego - na szer. zjazdów |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (396-189)*2,0+29,5-85,5 |  | 358,00 |  |  |  |
| 7. |  | SL na włączeniu do ul. Włościańskiej |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 975,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 975,00 |
| 1. |  | SL od km 0+003 do km 0+189, szer. 1,5m + doprowadzenie do furtek i przejścia dla pieszych |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (189-3)*1,5+27 |  | 306,00 |  |  |  |
| 3. |  | SP od km 0+003 do km 0+189, szer.1,5 + doprowadzenie do przejść dla pieszych |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (189-3)*1,5+17 |  | 296,00 |  |  |  |
| 5. |  | SP od km 0+189 do km 0+396, szer.2,0m+ na włączeniu do ul. Skrzetuskiego - na szer. zjazdów |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (396-189)*2,0+29,5-85,5 |  | 358,00 |  |  |  |
| 7. |  | SL na włączeniu do ul. Włościańskiej |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 975,00 |

10. SKRZYŻOWANIA WYNIESIONE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 332,00 |
| 1. |  | skrzyżowanie ul. Skrzetuskiego i Kmicica |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 332 |  | 332,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 332,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-03010-050 |  | Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Charakterystyka Robót: ' Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 332,00 |
| 1. |  | skrzyżowanie ul. Skrzetuskiego i Kmicica |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 332 |  | 332,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 332,00 |

11. POWIERZCHNIA CHŁONNO- ODPAROWUJĄCA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych AW-050 |  | Warstwa podbudowy wykonana z geowłókniny Polyfelt TS Czynność robót: D-03.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 296,00 |
| 1. |  | od km 0+202 do km 0+387, szer. 1,6m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (387-202)*1,6 |  | 296,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 296,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Warstwa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 40-63 mm ,średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm Czynność robót: D-05.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 222,00 |
| 1. |  | od km 0+202 do km 0+387, szer. 1,2m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (387-202)*1,2 |  | 222,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 222,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Powierzchnia chłonna z płyt EkO o wymiarach 60x40x10 cm,układane na podsypce piaskowej. Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 222,00 |
| 1. |  | od km 0+202 do km 0+387, szer. 1,2m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (387-202)*1,2 |  | 222,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 222,00 |

12. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 16,00 |
| 1. |  | 16 |  | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 16,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 34,00 |
| 1. |  | 34 |  | 34,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 34,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną grubowarstwową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 61,89 |
| 1. |  | P-10 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,5*4*5 |  | 10,00 |  |  |  |
| 3. |  | 0,5*4*4 |  | 8,00 |  |  |  |
| 4. |  | 4*6*0,5*3 |  | 36,00 |  |  |  |
| 5. |  | P-25 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 0,232*6*4 |  | 5,57 |  |  |  |
| 7. |  | 0,232*5*2 |  | 2,32 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 61,89 |

13. ZIELEŃ DEKORACYJNA DROGOWA Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-06-050 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1624,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 134+220+81 |  | 435,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 417+426+346 |  | 1189,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1624,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210410-0301-050 |  | Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10cm Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1624,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 134+220+81 |  | 435,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 417+426+346 |  | 1189,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1624,00 |

14. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1730,30 |
| 1. |  | 1730,3 |  | 1730,30 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1730,30 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-010-050 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 618,20 |
| 1. |  | 618,2 |  | 618,20 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 618,20 |