Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,12 |
| 1. |  | km 0+000 - 0+115,76 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,11576 |  | 0,12 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,12 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 380,00 |
| 1. |  | pod parking |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 125 |  | 125,00 |  |  |  |
| 3. |  | pod chodnik i powierzchnię chłonną |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 115*1 |  | 115,00 |  |  |  |
| 5. |  | (115-45)*2 |  | 140,00 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 380,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 57,00 |
| 1. |  | pod parking |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 125*0,15 |  | 18,75 |  |  |  |
| 3. |  | pod chodnik i powierzchnię chłonną |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 115*1*0,15 |  | 17,25 |  |  |  |
| 5. |  | (115-45)*2*0,15 |  | 21,00 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 57,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0007-01-040 |  | Cięcie mechaniczne nawierzchni asfalto-betonowej przecinarką. Głębokość cięcia do 10 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 149,00 |
| 1. |  | 149 |  | 149,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 149,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 140,00 |
| 1. |  | 140 |  | 140,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 140,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0812-03-060 |  | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 8,40 |
| 1. |  | 140*0,06 |  | 8,40 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,40 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 416,00 |
| 1. |  | 416 |  | 416,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 416,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 416,00 |
| 1. |  | 416 |  | 416,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 416,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 |  | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | kurs | 19,00 |
| 1. |  | 19 |  | 19,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 19,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 265,72 |
| 1. |  | wg tabeli robót ziemnych |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 265,718 |  | 265,72 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 265,72 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 9 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 264,31 |
| 1. |  | wg tabeli robót ziemnych |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 265,718-1,411 |  | 264,31 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 264,31 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10303-020-060 |  | Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III Czynność robót: D-02.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,41 |
| 1. |  | wg tabeli robót ziemnych |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,411 |  | 1,41 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,41 |

4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 470,00 |
| 1. |  | wtopiony |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 224 |  | 224,00 |  |  |  |
| 3. |  | wystający |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 203 |  | 203,00 |  |  |  |
| 5. |  | wtopiony - ograniczający zjazdy |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 43 |  | 43,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 470,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, przy pow. chłonnej Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 78,00 |
| 1. |  | 78 |  | 78,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 78,00 |

5. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-01010-050 |  | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 32,00 |
| 1. |  | zjazdy SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10+14,5+3,5+4 |  | 32,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 32,00 |
| 1. |  | zjazdy SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10+14,5+3,5+4 |  | 32,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-03010-050 |  | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 32,00 |
| 1. |  | zjazdy SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10+14,5+3,5+4 |  | 32,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,00 |

6. CHODNIK Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 165,00 |
| 1. |  | 37+13+115 |  | 165,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 165,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 165,00 |
| 1. |  | 37+13+115 |  | 165,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 165,00 |

7. ODWODNIENIE Kod CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Powierzchnia chłonna z płyt EKO o wymiarach 60x40x10 cm,układane na podsypce piaskowej gr 3 cm Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 215,00 |
| 1. |  | 215 |  | 215,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 215,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-030-050 |  | Warstwa z tłucznia kamiennego 40-63 mm,grubość warstwy po uwałowaniu 40 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 215,00 |
| 1. |  | 215 |  | 215,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 215,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9110202-02-050 |  | Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami TS40 układanymi: sposobem mechanicznym Charakterystyka Robót: Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 399,00 |
| 1. |  | 215+4*0,4*115 |  | 399,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 399,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60607-040-040 |  | Ścieki uliczne płaskie z trzech rzędów kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.05.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 82,00 |
| 1. |  | od km 0+055 do km 0+096 SP SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (96-55)*2 |  | 82,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 82,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Oczyszczenie istniejącej studni chłonnej Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | w km 0+044 SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Oczyszczenie istniących wpustów ulicznych Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | w km 0+050 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |

8. PROGI ZWALNIAJĄCE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-08.07.01a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 22,20 |
| 1. |  | 3,7*6 |  | 22,20 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,20 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-03010-050 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-08.07.01a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 22,20 |
| 1. |  | 3,7*6 |  | 22,20 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,20 |

9. MIEJSCA POSTOJOWE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 506,00 |
| 1. |  | 506 |  | 506,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 506,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 506,00 |
| 1. |  | 506 |  | 506,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 506,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 |  | Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem, moejsca postojowe oddzielone czerwoną kostką brukową betonową Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 506,00 |
| 1. |  | 506 |  | 506,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 506,00 |

10. OGRODZENIE

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Przestawienie ogrodzenia z elementów metalowych wypełnionych siatką z wykonaniem fundamentów pod słupki oraz cokolika betonowego Czynność robót: D-07.06.01a krotność= 1,00 |  |  | m | 105,00 |
| 1. |  | 105 |  | 105,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 105,00 |

11. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | A-11 szt.2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  | T-1 szt. 2 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 5. |  | B-33 szt. 2 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,32 |
| 1. |  | P-25 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2*5*0,232 |  | 2,32 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,32 |