Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,84 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+837 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,837 |  | 0,84 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,84 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1242,00 |
| 1. |  | pod pobocza od km 0+007 do km 0+835, szer. 0,75 m SP SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*0,75*2 |  | 1242,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1242,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km; transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1242,00 |
| 1. |  | pod pobocza od km 0+007 do km 0+835, szer. 0,75 m SP SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*0,75*2 |  | 1242,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1242,00 |

2. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4140,00 |
| 1. |  | pod poszerzenia od km 0+007 do km 0+835, szer. 5,0 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*5,0 |  | 4140,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4140,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Wzmocnienie podbudowy warstwą z kruszywa łamanego 0-31,5 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4140,00 |
| 1. |  | od km 0+007 do km 0+835, szer. 5,0 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*5,0 |  | 4140,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4140,00 |

3. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4073,76 |
| 1. |  | od km 0+007 do km 0+835, szer. 4,92 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*4,92 |  | 4073,76 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4073,76 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-03010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4073,76 |
| 1. |  | od km 0+007 do km 0+835, szer. 4,92 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*4,92 |  | 4073,76 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4073,76 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3974,40 |
| 1. |  | od km 0+007 do km 0+835, szer. 4,8 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*4,8 |  | 3974,40 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3974,40 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3974,40 |
| 1. |  | od km 0+007 do km 0+835, szer. 4,8 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*4,8 |  | 3974,40 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3974,40 |

4. POBOCZA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1242,00 |
| 1. |  | od km 0+007 do km 0+835, szer. 0,75 m SL SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (835-7)*0,75*2 |  | 1242,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1242,00 |