Załącznik nr A do Formularza oferty

Oferowany typ:……………………………………..	producent:………………...

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. tak/ nie lub spełnia/nie spełnia) | Oferowany produkt równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran | Minimum 15.6", maksymalnie 16.0" LED HD WXGA o rozdzielczości 1366x768, z powłoką antyref1eksyjną |  |  |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.1GHz, pamięć L2 min. 2MB |  |  |
| 3 | Płyta główna | Wspomagająca technologie dwurdzeniowości; szyna systemowa minimum 800 MHz; |  |  |
| 4 | Chipset | Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |  |  |
| 5 | BIOS | - w pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacja Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania notebooka z zewnętrznych urządzeń. - możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięć op. RAM - możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych - możliwość włączenia/wyłączenia portów USB, - dopuszczalna możliwość zaoferowania notebooków z funkcją wyłączania portów USB na poziomie softwarowym. |  |  |
| 6 | Obudowa | Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o: - włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. - rozładowanej baterii. |  |  |
| 7 | Pamięć RAM | min. 4084 MB DDR3 1333Mhz, fabrycznie zainstalowana przez producenta sprzętu |  |  |
| 8 | Dysk twardy | Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa min. 7200 obr./min. |  |  |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydziału pamięci do 512MB RAM z pamięci operacyjnej |  |  |
| 10 | Karta dźwiękowa | Dźwięk High Definition, wbudowany głośnik mono, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon, (dopuszcza się współdzielone złącze słuchawkowo-mikrofonowe) |  |  |
| 11 | Łączność przewodowa | - wbudowana karta sieciowa 10/100 Mb/s ze złączem RJ45. |  |  |
| 12 | Łączność bezprzewodowa | - wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu 802.11 b/g/ - moduł Bluetooth 2.1 |  |  |
| 13 | Porty/złącza | min. 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) min. 1 x Czytnik Kart pamięci 3 w 1, min. 3 x USB (2.0), min. 1 x VGA (D-Sub), min. l x HDMI (Dopuszcza się DisplayPort) min. 1 x Gniazdo mikrofonowe (dopuszcza się współdzielone złącze słuchawkowo-mikrofonowe) min. 1 x Gniazdo słuchawkowe (dopuszcza się współdzielone złącze słuchawkowo-mikrofonowe) min. 1 x ExpressCard min. 1 wbudowany modem SIM |  |  |
| 14 | Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny" |  |  |
| 15 | Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z przewijaniem |  |  |
| 16 | Kamera | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 0.3 Mpix. |  |  |
| 17 | Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |  |
| 18 | Bateria | 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh) |  |  |
| 19 | Zasilacz | Dedykowany do notebooka. |  |  |
| 20 | Ciężar | Waga max do 2600g z bateria i napędem optycznym. |  |  |
| 21 | Bezpieczeństwo | - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. - Złącze typu Kensington Lock. |  |  |
| 22 | Gwarancja | 36 miesięcy w systemie on-site (NBD) na notebooka (gwarancja producenta notebooka), 1 rok gwarancji producenta na baterie, Możliwość konsultacja poprzez infolinie w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania. |  |  |
| 23 | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta modelu notebooka do oferty należy dołączyć link strony. |  |  |
| 24 | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 900 l :2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). - Certyfikat Energy Star (załączyć wydruk ze strony Energy Star) |  |  |
| 25 | Inne | Załączona torba producenta komputera |  |  |

| - Wymagane minimalne parametry oprogramowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Zainstalowane oprogramowanie producenta komputera zarządzające wydajnością oraz poziomem poboru mocy w czasie pracy na bateriach oraz przy zasilaniu zewnętrznym. - Oprogramowanie producenta umożliwiające konfigurację ustawień sieciowych notebooka oraz przełączanie się pomiędzy różnymi otoczeniami sieciowymi. Wyposażone w kreator pozwalający na edycję ustawień oraz diagnozę ewentualnych problemów w nich występujących. - Pakiet ochrony antywirusowej na min. 3 lata (możliwość pobierania baz wirusów przez cały czas trwania licencji) - Microsoft Windows 7 Professional (polski) lub rozwiązanie równoważne. - Licencje GGWA, |  |  |

....................................., dnia ...................     					………………………………………………..

(podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)