Nazwa i adres     Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic

inwestycji:             – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia, ul. Wiosenna –

ul. Kolejowa). Przebudowywane ulice w kwartale: Szpitalna,

Rzemieślnicza, Stara, Nowa, Rajska, Dobra w miejscowości

Łomianki gm. Łomianki

Adres obiektu: 	województwo mazowieckie

powiat warszawski

Nazwa i adres	Gmina Łomianki

Inwestora:	ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Jednostka	RAWAY R.P.

projektowania:	ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa

Branża: 	Drogowa

TOM:	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Projektant: 	mgr inż. Rafał Piotrowski

Jednostka ewidencyjna:		143205_4

Obręb: 		Łomianki 0021

Numery ewidencyjne działek:   430/5, 430/4, 430/3, 454, 482, 483, 485, 654, 509, 536

Spis zawartości projektu:	strona 2

Opis techniczny:		strona  3

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

- OPIS TECHNICZNY	3

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

1.1 	   Lokalizacja inwestycji	3

1.2 	   Cel i zakładany efekt inwestycji	3

1.3 	  Podstawa opracowania	3

2.	OPIS PROJEKTU	4

2.1 	   Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego	4

3.	ZAKRES OPRACOWANIA:	4

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi	4

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1  Plan orientacyjny

Rys.   Plan sytuacyjny – 1

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 				Lokalizacja inwestycji

Inwestycja położona jest w gminie Łomianki (gm. Łomianki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie) i obejmuje projektowane do przebudowy drogi gminne: ul. Szpitalną, ul. Rzemieślniczą, ul. Starą, ul. Nową, ul. Rajską oraz ul. Dobrą. Projektowane drogi zlokalizowane są w obrębie kwartału urbanistycznego pomiędzy ul. Wiślaną, ul. Zachodnią, ul. Wiosenną i ul. Kolejową. W sąsiedztwie ulicy zlokalizowana jest głównie luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1.2 				Cel i zakładany efekt inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu w związku z przebudową dróg gminnych: ul. Szpitalnej, ul. Rzemieślniczej, ul. Starej, ul. Nowej, ul. Rajskiej oraz ul. Dobrej w miejscowości Łomianki w gm. Łomianki.

  - Podstawa opracowania

- Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa nr RZP.272.29.2014 zawarta dnia 17.09.2014r. w Łomiankach z Gminą Łomianki mającą siedzibę przy 
ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki.

- Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych:

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1462 z 2005 roku);

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

- OPIS PROJEKTU

2.1 				Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego

Na wszystkich drogach objętych opracowaniem istniejący pas drogowy posiada nawierzchnię     z kruszywa o zmiennej szerokości uwarunkowanej lokalną zabudową. W stanie istniejącym chodnik występuje na ulicy Zachodniej, brak chodnika na przebudowywanych ulicach. Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną. W liniach rozgraniczających przebudowywanych ulic znajdują się sieci: elektryczna, gazowa, teletechniczna i wodociągowa. Odwodnienie ulic odbywa się grawitacyjnie.

- ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt organizacji ruchu obejmuje projektowane do przebudowy drogi gminne: ul. Szpitalną, ul. Rzemieślniczą, ul. Starą, ul. Nową, ul. Rajską oraz ul. Dobrą w miejscowości Łomianki w gm. Łomianki.

Zakres robót zgodnie z przedmiarem:

Istniejące obiekty budowlane:

Drogi gminne o nawierzchni w części asfaltowe i w części z kruszywa o zmiennej szerokości uwarunkowanej lokalną zabudową.

Stan projektowany:

Projekt obejmuje przebudowę  ulic: Szpitalnej (446,82m), Rzemieślniczej (425,71m),

Starej (377,51m), Nowej(395,81m), Rajskiej (373,13m) oraz Dobrej (265,59m) o następującej konstrukcji i parametrach:

Konstrukcja nawierzchni

1 – Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2 – Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm

3 – Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20cm

4 – Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego gr. 10cm

Konstrukcja zjazdów

1 – Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2 – Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm

3 – Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm

4 – Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego gr. 10cm

Parametry techniczne przebudowywanych odcinków dróg:

· drogi jednojezdniowe;

· szerokość jezdni 	–ul. Szpitalna, ul. Rajska 4,50 - 4.25 m;

–ul. Rzemieślnicza 4,5 - 5.0 m;

–ul. Stara 3.0 – 3,50  m;

–ul. Nowa 3.5 – 4,0 m;

–ul. Dobra 6.0 m;

· spadek poprzeczny jezdni – 2%;

Organizacja ruchu:

Długość odcinków robót na poszczególnych ulicach wynosi: Szpitalna (446,82m), Rzemieślnicza (425,71m), Stara (377,51m), Nowa (395,81m), Rajska (373,13m) oraz Dobra (265,59m).

Oznakowanie wszystkich ulic zgodnie z załącznikiem graficznym.

Przebudowywane drogi gminne należy oznakować na początku za pomocą znaków B-33 „ograniczenie prędkości 30 km/h” oraz D-3 „droga jednokierunkowa”. Na końcu każdej z powyższych ulic (skrzyżowanie z drogą serwisową) znajduje się znak B-2 „zakaz wjazdu”. Wyjątek stanowi ulica Dobra na której umieszczono znak D-4a „droga bez przejazdu”. Zastawienie istniejących oraz projektowanych znaków zgodnie z tabelą nr 1.

Postanowienia końcowe:

Za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania i urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.

Wszystkie projektowane znaki pionowe wykonane zostaną z folii odblaskowej typ 2 wielkości o jedną grupę wyżej od istniejących.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, oraz oznakować teren zgodnie z projektem.

Tabela nr 1 Zestawienie oznakowania pionowego

| Nazwa znaku | Stan istniejący | Do usunięcia | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- |
| B-2 | 5 | - | - |
| B-5 | 1 | 1 | - |
| B-18 | 2 | 2 | - |
| B-33 | 2 | 1 | 4 |
| C-5 | 11 | - | - |
| D-3 | 6 | - | - |
| D-4a | 1 | - | - |
| Tabliczka T-0 | 2 | 2 | - |

II

CZĘŚĆ RYSUNKOWA