AKonsult Sp. z o.o.                                                                                 EGZ.

mgr inż. Adam Kluj                 Nadzory projektowanie wycena nieruchomościopinie wykonawstwo

Lipowo, 05-408 Glinianka,                                                                           Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa

ul. Jeździecka 2                                                                                           79 1240 6322 1111 0000 4607 3675

tel./fax: 615-26-59                                                        NIP: 118-00-81-608,  Nr KRS 45030, Regon 011128639

kom.: 0601 39 18 99                                                                                                                      e-mail: akonsult@o2.pl

adres do korespondencji: AKonsult Sp. z o.o. ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa

| NAZWA OBIEKTU I ADRES DROGA GMINNA W ŁOMIANKACH Ulica Warszawska na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej Dz. ew. nr 418/1, 418/2 obręb nr 6 Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki GM. ŁOMIANKI, pow. WARSZAWSKI ZACHODNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY KARTA INFORMACYJNA BRANŻA: DROGOWA |  |  |
| ZAMAWIAJĄCYDOKUMENTACJĘ, INWESTOR: GMINA ŁOMIANKI 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115, PODSTAWA PRAWNA: Um. Nr RZP.272.11.2015 z dn. 18.05.2015. UPOWAŻNIONY: AKONSULT Sp. z o.o. Lipowo, ul. Jeździecka 2, 05-408 Glinianka Adam KLUJ – zam. Ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, DO AZA 074075 |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT(Kierownik projektu) mgr inż. Adam KLUJ | ###### ST- 873/88 Wa - 645/94 |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 „w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa,  15  wrzesień  2015

#### OPIS TECHNICZNY

Ustawa z dn. 03.10.2008r. art. 3 ust. 1 pkt 5 – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie   (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami.)

# RODZAJ, I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCI  PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM:

a). Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Projektowane przedsięwzięcie to:

„przebudowa  ULICY WARSZAWSKIEJ  na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w  Łomiankach w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”,  powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych inwestora – Gminy Łomianki.

Na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przedstawiono przebieg projektowanej inwestycji drogowej.

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ:     L = 1 224 mb.

Zakres opracowania obejmuje odcinek:

Ul. Warszawska:

od skrzyżowania z ul. Wiślaną (z wyłączeniem skrzyżowania)

do skrzyżowania z ul. Brukową   (z wyłączeniem skrzyżowania)

Projektowana inwestycja na całej  długości mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i nie będzie wymagać podziału działek ewidencyjnych.

Zgodnie  z projektem miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego

– Ul. Warszawska – funkcja ulicy – zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających                     30,0  m o jezdni dwukierunkowej, po jednym pasie ruchu w każdym  kierunku.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- Przebudowę z nieznaczną korektą  układu geometrycznego istniejącej jezdni ulicy;

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zatok autobusowych oraz zjazdów na drogi podrzędne oraz do posesji;

- budowę zatok autobusowych;

- przebudowę ciągów pieszych,

- przebudowę ciągów rowerowych;

- przebudowę powiązań z układem komunikacyjnym tj. skrzyżowania oraz zjazdy publiczne i indywidualne;

- dowiązanie wysokościowe do stanu istniejącego;

- przebudowę   istniejącej   infrastruktury  technicznej   kolidującej   z   inwestycją           (tj.   sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej i sieci wodociągowej);

- budowę i przebudowę kanalizacji drenażowo-deszczowej,

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę funkcjonowania tego fragmentu układu drogowego w mieście Łomianki, obsługującego głównie ruch miejski i gospodarczy,                          a w mniejszym stopniu ruch turystyczny, poprawiając przy tym bezpieczeństwo pieszych                 i rowerzystów. Projektowana inwestycja, poprzez zmianę nawierzchni będącej obecnie                            w złym stanie technicznym oraz przebudowę istniejących skrzyżowań, spowoduje zwiększenie płynności ruchu kołowego.

Podstawowe parametry techniczne  budowanej drogi:

Skrzyżowania z drogami gminnymi  zaprojektowano jako proste  z  promieniami skrętu R = 8.0 i 6,0 m.

Przyjęto  następujące  parametry techniczne:

- kategoria drogi                                         droga gminna

- klasa drogi 			                         Z

- prędkość projektowa 	                         50 km/h

- dopuszczalny  nacisk na oś	              115 kN

- kategoria ruchu 		                         KR4

- szerokość jezdni 		                         2 x 3,5 m = 7,0 m,

- przekrój poprzeczny daszkowy                2 %

- zatoki autobusowe

- perony dla przystanków ZTM                   w przypadku braku zatoki.

- szerokość wjazdów 		               dostosowana do szerokości  bram,

- szerokość chodnika                                  szerokość  od   2,00   do   3,50m

z  dowiązaniem się do istniejącego chodnika

Natężenie ruchu na przedmiotowej drodze gminnej  w stanie obecnym wynosi                     ok. 1 500 pojazdów na dobę.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wielkość natężenia ruchu w perspektywie najbliższych pięciu lat wzrośnie nieznacznie o ok. 5 %, ponieważ aktualnie Samorząd Gminny  realizuje inne inwestycje drogowe w mieście, które wpłyną na rozłożenie                  i upłynnienie ruchu pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych.

Odwodnienie elementów nawierzchni drogowych projektuje się poprzez:

Ul. Warszawska:

- przebudowę istniejącej na  kanalizację drenażowo-deszczową –przebudowa istniejących studzienek ściekowych, przebudowa i rozbudowa istniejących przykanalików ze studzienkami.

Ścieki wód opadowych z powierzchni zabudowanych elementów drogowych doprowadzane będą do wpustów ulicznych poprzez obustronne ścieki przykrawężnikowe.

Urządzenia obce:

W uzbrojeniu podziemnym i naziemnym w pasie drogi występują:

-  sieci  teletechniczne i urządzeń TP S.A.

-  urządzenia  elektroenergetyczne,

-  sieć gazowa,

-  sieć wodociągową,

-  kanalizacją sanitarną - projektowana,

-  punkty  osnowy geodezyjnej.

Należy zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem.

W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie.

- powiązań   z   innymi   przedsięwzięciami,   w   szczególności   kumulowania   się   oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja będzie powiązana z istniejącą siecią drogową. Jednakże z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać inwestycja.

- wykorzystywania zasobów naturalnych

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą m.in.: kruszywo łamane (około 4000 t), kruszywa naturalne (około 2000 m3), materiały budowlane oraz paliwa płynne do napędu maszyn budowlanych, w ilości około 2400 kg, a także zużywana będzie energia elektryczna (zapotrzebowanie wyniesie około 5 kW). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się bieżącego wykorzystywania zasobów naturalnych.

d)	emisji i występowania innych uciążliwości

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu i drgań oraz emisją substancji pyłowych i gazowych do powietrza spowodowaną pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu dowożących materiały na miejsce budowy, a także powstawaniem odpadów i ścieków socjalno - bytowych. W celu minimalizacji emisji hałasu prace prowadzone będą jedynie w porze dnia z użyciem sprzętu sprawnego technicznie. Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą odpowiednio magazynowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na terenie budowy zorganizowane zostanie zaplecze sanitarne dla pracowników składające się z przenośnych toalet. Zgromadzone w nich ścieki socjalno - bytowe będą przekazywane przez uprawniony podmiot do oczyszczenia.

Prace ziemne nie będą wpływać na istniejące warunki hydrodynamiczne. Przy realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie zabezpieczenie istniejących w pasie drogi drzew.

W zasięgu korony pozostawionych drzew prace wykonywane będą ręcznie. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać będzie się z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących od pojazdów poruszających się po drodze.  Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi oraz zwiększenia płynności ruchu, co może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi będą, jak dotychczas, odprowadzane do studzienek ściekowych kanalizacji drenażowo-deszczowej.

e)	ryzyka     wystąpienia    poważnej     awarii,     przy    uwzględnieniu    używanych     substancji i stosowanych technologii

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

# II. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTANIA TERENU I POKRYCIA SZATĄ ROŚLINNĄ

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy w ul. Warszawskiej  wynosi ok. 3,7 ha, w tym powierzchnia jezdni  wyniesie 0,90 ha,  co stanowić będzie ok. 24 % zajmowanego terenu. Pozostałe powierzchnie to: zatoki autobusowe, wjazdy, chodnik, ścieżka rowerowa  i zieleń.

Wg danych  z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (uproszczony wykaz działek i podmiotów ewidencyjnych  z dn. 10.08.2015), teren inwestycji stanowią działki:

Ulica Warszawska:

Dz. ew.  nr  418/1, 418/2  obręb nr 6                                                                                                                        Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki

Teren użytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikację i nie przewiduje się zmiany.

Aktualny stan zagospodarowania terenu inwestycji i otoczenia.

Ulica Warszawska

Ul. Warszawska – funkcja ulicy – zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających 30,0  m o jezdni dwukierunkowej, po jednym pasie ruchu w każdym  kierunku.

Ulica znajduje się na terenie zabudowy: obiekty użyteczności publicznej, usługowe oraz zabudowa jednorodzinna.

Istniejąca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, lokalnie  w złym stanie technicznym. W podbudowie: w części warstwa z płyt drogowych typu „trylinka” gr. 18 cm na warstwie podsypki piaskowej a w pasie trasy kanalizacji sanitarnej warstwa chudego betonu gr. 18 cm.

Chodnik obustronny  wraz z wjazdami – nawierzchnia z kostki betonowej, po stronie zachodniej do adaptacji wraz z krawężnikiem. Po stronie wschodniej w budowie  jest ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej  o nawierzchni z betonu asfaltowego (odrębne opracowanie).

W przekroju poprzecznym jezdnia posiada spadek dwustronny (daszkowy) z odwodnieniem powierzchniowym do istniejących studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej.

W pasie drogi lokalnie występują pojedyncze drzewa.

Pobocza na styku z istniejącymi ogrodzeniami posesji częściowo porośnięte są

roślinnością ozdobną.

Parametry elementów ulicy w pasie drogi:

Jezdnia    o szer. ok. 7,0 m

Chodnik – obustronnie  o szer. 2,0 m,

Zatoki postojowe - prostopadłe

Pobocza – zieleń przyuliczna.

# III. RODZAJ TECHNOLOGII

BRANŻA DROGOWA

Projekt przewiduje w ul. Warszawskiej  - konstrukcję drogową  (jezdni) o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe – beton asfaltowy -  na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia chodnika i zjazdów -  kostka betonowa brukowa na podbudowie                               z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pobocza wzmocnione będą warstwą kruszywa łamanego stabilizowaną mechanicznie.

Projektowana nawierzchnia zgodna jest z  przepisami  Normy Polskich

i Branżowych   a w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999).

Przebudowa jezdni polegać będzie na wymianie całej istniejącej konstrukcji ze względu na utrzymanie projektowanej niwelety na zbliżonych rzędnych dostosowanych do istniejących zjazdów oraz brak jednorodności w warstwie podbudowy (płyty betonowe drogowe oraz warstwa betonu).

Wybrany sposób przebudowy uwzględnia:

- obciążenia urządzeń podziemnych

- ujednorodnienie przekroju poprzecznego i podłużnego nawierzchni,

- poprawę przekroju poprzecznego i podłużnego nawierzchni,

- poprawę niwelety drogi,

- projektowane poszerzenie jezdni,

- przydatność pozostawionych warstw do spełnienia nowej funkcji                      w nawierzchni,

- poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji drenażowo-deszczowej,

- poprawę warstwy odsączającej w poboczu (na poszerzeniach),

- poprawę warunków gruntowo-wodnych podłoża na poszerzeniach,

- Zgodnie z Katalogiem  Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,

GDDP, WARSZAWA 1997 zaprojektowano konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu KR 3.

Dla zaprojektowania wzmocnień istniejących nawierzchni utwardzonych dla kategorii ruchu  KR 4 wybrano zalecenia zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Transportu

i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi  publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)

## Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z BA z  polimeroasfaltem  0/12,8  mm,        gr.  5 cm

- warstwa wiążąca – podbudowa zasadnicza z BA z    0/25       gr. 13 cm

- podbudowa tłuczniowa dwuwarstwowa grubości: warstwa dolna gr 15 cm, warstwa górna gr. 5 cm,  razem 20 cm, wg PN-84/S-96023; BN-64/8993-02

- warstwa odsączająca grubości 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-B-11113/1996

- zagęszczone podłoże gruntowe.

Na połączeniu z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach z ulicami podrzędnymi należy sfrezować na długości ok. 10 - 15 m i połączyć nową warstwą ścieralną.

Krawężniki  betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z bet.

B 10 z oporem.

##### Projektowana konstrukcja zjazdów i zatok postojowych

- warstwa ścieralna – kostka betonowa brukowa kolor szary                                      8 cm

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                         3 cm

- warstwa podbudowy –

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm                                                      20 cm

- warstwa mrozoodporna – kruszywo naturalne stabil. mechanicznie                                    10 cm

- zgęszczone podłoże gruntowe

## Chodniki piesze  (odtworzenie)

- Kostka brukowa betonowa kolorowa (czerwony) grubości 6 cm, wzór „behaton”

- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3  cm

- Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm, stabilizowana mechanicznie.

- Zagęszczone podłoże gruntowe.

Kostka betonowa brukowa w technologii wibroprasowania.

Rampy na przejściach dla pieszych wykonać z płyt  z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 5 cm w dwóch rzędach w kolorze żółtym.

### Obrzeża  betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wg BN-80/6775-03.04

## Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego.

- Kostka brukowa betonowa kolorowa (czerwona) grubości 8 cm, wzór „holland”

- Podsypka cementowo-piaskowa  1 :4 grubości 3  cm

- Ława betonowa z betonu B 10

- Warstwy konstrukcji jezdni,

Kostka betonowa brukowa,  w technologii wibroprasowania.

BRANŻA KANALIZACYJNA

Projektowana kanalizacja drenażowo-deszczowa –o  średnicy D 600 – 1 000 mm; oraz przykanaliki   D 200 mm  i studzienki ściekowe,  zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP.

Montaż rur PP należy wykonywać na podłożu piaskowo-żwirowym zgodnie                      z instrukcją producenta rur . Jako uzbrojenie kanału zaprojektowano typowe studnie rewizyjne prefabrykowane, szczelne, z  kręgów   żelbetowych (beton B 40)  średnicy   1200 mm łączonych na uszczelki gumowe, przykryte płytą żelbetową                 z włazem typu ciężkiego  wg  PN-EN-124:2000 klasy “D” , typ DOW 600.

Włączenie rur kanalizacyjnych z PP do studzienek żelbetowych należy wykonać poprzez typowe połączenie uszczelniające.

Zagłębienie kanału deszczowo-drenażowego  zaprojektowano na głębokości     ok. 1,5 – 2,5 m p.p.t.  Przykanaliki od wpustów ulicznych  odwadniających projektowaną drogę  zaprojektowano na gł. 1,0 m  p.p.t.

### IV. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przewidywany jest jeden wariant projektowanego rozwiązania uzgodniony

w jednostkach opiniujących Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim.

V. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII.

W fazie realizacji omawianego przedsięwzięcia źródło odpadów będą stanowiły:

- materiały z rozbiórki istniejącej nawierzchni (prefabrykowane elementy drogowe betonowe)

- urobek ziemny,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Identyfikacja tych odpadów wraz 
z oznaczeniem kodowym zostały zestawione poniżej:

| Nazwa odpadu | Klasyfikacja |
| --- | --- |
| Gleba i ziemia urodzajna, w tym kamienie ok. 200,0 m3 | 17 05 04 |
| Urobek z pogłębiania ok. 400,0 m3 | 17 05 06 |
| Odpady z remontów i przebudowy nawierzchni dróg ok. 50,0 m3 | 17 01 81 |
| Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane)……………………………………………15,0m3 | 17 09 04 |

Wyżej wymienione odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji odpadów.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w masach ziemnych mogą występować odpady typu kable (17 04 08), gruz ceglany (17 01 02), złom - żelazo i stal (17 04 05) oraz szkło (17 02 02).

Odpady zostaną zagospodarowane przez Inwestora zgodnie z wymaganiami zawartymi              w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001.62.628) z późniejszymi zmianami.

Materiały żelbetowe z rozbiórki nie będą wykorzystane na przedmiotowej budowie jako materiał wtórny. Wykonawca odwiezie je na własny teren i wykorzysta na inne cele budowlane. Na obecnym etapie niemożliwe jest dokładne określenie ilościowe odpadów.

Masy ziemne będzie powstałe w trakcie wykonywania wykopów należy wywieźć, a do zasypki przywieźć piasek lub grunt piaszczysty I i II kat.  nadający się do zagęszczenia.

Usunięcie odpadów powstających podczas budowy powinno generalnie należeć do wykonawcy tego przedsięwzięcia. Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy powinny wynikać obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami,                 w tym strony formalno – prawnej. Na obecnym etapie analizy ilościowe określenie odpadów nie jest możliwe.

Zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji budowy wynosić będzie około 5 kW.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie przewiduje przebudowy oświetlenia wzdłuż nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych.

VI. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO.

1.   Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)	obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

W miejscu realizacji planowanej inwestycji nie występują obszary wodno - błotne. Pierwsza warstwa wód podziemnych kształtuje się na poziomie 2,5 – 3,0 m ppt.

b)	obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c)	obszary górskie lub leśne

przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d)	obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Planowana inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów objętych ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e)	obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania nie występują formy ochrony

przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody

(Dz. U. nr 92, poz. 880).

Występują formy ochrony przyrody ustalone na podstawie odrębnych przepisów:

- Otulina Kampinoskiego Parku Narodowego

- Strefa zwykła Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Aktualnie urządzenia pełnią funkcję kanalizacji odwadniającej, deszczowej terenów zagospodarowywanych na cele budownictwa mieszkalnego z funkcjami usługowymi. Procesy  urbanizacyjno-inwestycyjne w obszarze „doliny łomiankowskiej” przybierałyby może  jeszcze bardziej na sile  gdyby nie fakt  utworzenia  Warszawskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK)  Rozporządzeniem Wojewody   Warszawskiego   z   dnia   29   sierpnia    1997r.,    a   następnie   ustanowiony  Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z 13 lutego 2007r.

Zgodnie  z pismem  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Nr WSI.403.86.2012.UU. z dn. 01.06.2012, obszar ten obejmuje tereny chronione za względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Na terenie przedmiotowej formy ochrony przyrody obowiązuje szereg zakazów wynikających z w/w rozporządzenia, w zakresie przewidzianym ustawą z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 ze zm.)

f)	obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Brak informacji aby  standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g)	obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h)    gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie miasta Łomianki  wynosi  520  os./km2

(wg danych GUS z 2014 r.).

i)     obszary przylegające do jezior

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j)    uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

2.    Przewiduje się, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia roboty ziemne prowadzone będą w wierzchnich warstwach podłoża. Powyższy rodzaj robót wpłynie korzystnie na zmianę istniejących warunków hydrodynamicznych w podłożu. Powyższe prace nie będą miały wpływu na zmianę istniejących w otaczającym środowisku warunków hydrodynamicznych.

Do budowy nawierzchni drogowych i kanalizacji deszczowej będzie wykorzystywany materiał dopuszczony do ogólnego stosowania w budownictwie ogólnym, kanalizacyjnym  i  drogowym.

Materiał ten w warunkach przejmowania i odprowadzania  powierzchniowych wód spływowych nie będzie miał szkodliwego wpływu na ich jakość.

Z uwagi na kolizję pojedynczo występujących drzew w ulicy Warszawskiej  przewiduje się zabezpieczenie drzew i  pielęgnację istniejącej zieleni.

Jeśli chodzi o wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi uprawnej istotne znaczenie ma prawidłowy sposób gospodarowania humusem – wierzchnią warstwą zadarnioną, usuwaną z istniejących terenów zieleni dotychczas zagospodarowanego pasa drogowego. Wszystkie prace ziemne muszą być wykonywane tak by nie niszczyć warstwy gleby urodzajnej. Należy uważać by nie mieszać jej z głębiej zalegającymi warstwami gleby. Obowiązek ochrony ziemi rodzimej nakładają przepisy Prawa Ochrony Środowiska (ustawa z dn. 27.04.2001 r., Dz. U. Nr 62 z dn. 20.06.2001 r.) oraz zasady sztuki budowlanej.

W trakcie trwania prac budowlanych należy gromadzić masy ziemi próchnicznej                      w hałdach oddzielając od pozostałego urobku z wykopów.

Należy też selektywnie gromadzić odpady materiałów budowlanych, w tym surowców wtórnie użytecznych na wydzielonej powierzchni poza bezpośrednim zasięgiem robót.

Projektowana inwestycja odwodnienia ulic nie zmieni w żaden sposób klimatu akustycznego przyległego terenu.

Przedmiotowa inwestycja  nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w zakresie wpływu na klimat akustyczny otoczenia.

W chwili obecnej  „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109).

określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (na zewnątrz) pochodzące od różnych źródeł. Rozporządzenie to określa w podziale na poszczególne funkcje terenu i rodzaje zabudowy wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w przedziale czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku oraz równy wszystkim porom nocy. Są to następujące wartości dla dróg lub linii kolejowych:

doba – 68 dB,  noc  – 59 dB. Wartości te obowiązują dla:
- terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,

W przypadku przedmiotowej drogi powiatowej  dopuszczalny poziom hałasu nie będzie przekroczony z uwagi na:

- znikomy  ruchu pojazdów ciężkich, 10% ogólnej liczby pojazdów.

- średnia prędkość pojazdów – ok. 50 km/h (droga gminna, miejska),

- teren pomiędzy jezdnią a odbiorcą odgrodzony poboczem oraz  wysokim ogrodzeniem a także drzewami na terenie posesji.

Planowana inwestycja na etapie budowy  nie powinna mieć znaczącego wpływu na klimat akustyczny.

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt l i 2 wynikające z:

a)	zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b)	transgranicznego   charakteru   oddziaływania   przedsięwzięcia   na   poszczególne   elementy przyrodnicze

Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania.

c)	wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d)	prawdopodobieństwa oddziaływania

Potwierdza się wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny ograniczony do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e)	czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale      i odwracalne, a te powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

VII. RODZAJE I PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA    SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO.

Przewidywany czas realizacji inwestycji to dwadzieścia tygodni, ok. sto  dni roboczych.

- Ilość i sposób zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych.

Zaplecze socjalne budowy to jedynie sanitariaty typu TOI TOI,  tymczasowy skład materiałów budowlanych oraz tymczasowy plac  garażowania maszyn budowlanych                            do robót ziemnych i drogowych.                                                                                                      Ilość zatrudnionych pracowników  to 20 osób.   Przy ilości ścieków 8 l/dobę na osobę, dzienna produkcja ścieków to: 20 x 8 l/dobę = 160 l/dobę na terenie inwestycji.                                                                           Utylizację ścieków bytowych zapewni specjalistyczna firma świadcząca usługi sanitarne.

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii podczas realizacji inwestycji.

Przewidywane ilości materiałów, surowców i paliw:

Paliwa                                                                               2 400 kg                                                                                                      Kruszywo łamane                                                             4 000 t,                                                                                                      Kruszywa naturalne                                                          2 000 m3,                                                                                            Mieszanki betonowe                                                              90 m3,                                                                                               Cement                                                                                  24 t,

Beton asfaltowy                                                               4 500 t.

materiały kanalizacji drenażowej  (PEHD)                        600 mb,                                                                   prefabrykaty betonowe (kręgi żelbetowe, studzienne)     120 szt.

materiały nawierzchni drogowej  (kostka betonowa)     2 700 m2,                                                                   prefabrykaty betonowe (krawężniki)                               2600 mb

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Na terenie inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie. Najbliżej występujące obszary chronione znajdują się w odległości 5  km na terenie gminy.

- czy na terenie planowanej do realizacji inwestycji znajdują się obszary wodno-błotne, obszary leśne, jeziora, strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska lub obszary uzdrowiskowe.

Na terenie inwestycji brak jest w/w obszarów.

Faza budowy obejmuje szereg oddziaływań na środowisko, z których najbardziej charakterystyczne to:

zajęcie terenu,

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,

- hałas przenikający do środowiska,

- pylenie z odsłoniętych powierzchni,

- wytwarzanie odpadów,

- emisja ze środków transportu i maszyn.

Poniżej zestawia się wyniki oceny tych oddziaływań pod kątem czasu trwania i skutków:

| Czynnik | Oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | krótkotrwałe | długo trwające | odwracalne | nieodwracalne | pośrednie | bezpośrednie | stałe | chwilowe | kumulujące |
| Zajęcie terenu |  | X |  |  |  | X | X |  |  |
| Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej |  | X | X |  |  | X | X |  |  |
| Hałas | X |  | X |  |  | X |  | X |  |
| Pylenie | X |  | X |  |  | X |  | X |  |
| Wytwarzanie odpadów | X |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Emisja do powietrza | X |  | X |  | X | X |  | X |  |

Oszacowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska

### Faza  budowy przedsięwzięcia.

### A. Oddziaływania pośrednie

Faza budowy i ewentualnej likwidacji analizowanego przedsięwzięcia (podobny charakter działań) będzie przyczyną i źródłem zmian w aktualnym stanie środowiska w sposób okresowy, w wyniku oddziaływań pośrednich. Będą to emisje niezorganizowane, które nie podlegają normowaniu i na obecnym etapie analizy są trudne do oszacowania.

Jednym z takich oddziaływań pośrednich w fazie budowy będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza, w tym pylenie z terenu placu budowy powstające w wyniku usunięcia warstwy ziemi, powstawanie odpadów oraz emisja hałasu i zanieczyszczenie atmosfery od środków transportu na ich trasach przejazdu. Z uwagi na okres tych prac, są one krótkotrwałe i ulegają likwidacji wraz z zakończeniem robót budowlanych.

B. Oddziaływania bezpośrednie

Gleba i środowisko przyrodnicze

Nie dotyczy.

Wody podziemne i powierzchniowe

W fazie budowy wpływ prowadzonych robót ziemnych na wody podziemne 
i powierzchniowe powinien się ograniczyć do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych wodami opadowymi. Mogą to być różnego rodzaju spływy szlamu oraz wody opadowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi wyciekającymi z maszyn i urządzeń technicznych. Sytuacja taka będzie skutecznie eliminowana poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tych urządzeń i kontrolą ich stanu technicznego. Zatem ewentualne oddziaływanie będzie pomijalnie małe, co wyklucza negatywny wpływ robót budowlanych na wody powierzchniowe i podziemne.

Powietrze atmosferyczne

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, zagrożenie dla stanu powietrza wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego i środków transportu, powodujących emisję pyłu oraz produktów spalania oleju napędowego i benzyny. Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń występować będzie podczas realizacji robót budowlanych. Emitowany będzie pył i zanieczyszczenia gazowe CO, NO2. Ilość potencjalnych zanieczyszczeń należy szacować jako stosunkowo niewielką z tendencją pochłaniania przez podłoże. Można więc, stwierdzić, że powstające zanieczyszczenia powietrza w trakcie budowy będą miały zasięg lokalny w otoczeniu placu budowy nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku.

| Rodzaj Maszyny | Paliwo | SO2 | NO2 | CO | Węglowodory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sam. Cięż | ON | 6,0 | 66,0 | 37,0 | 12,0 |
|  | Benz | 2,0 | 40,0 | 360,0 | 50,0 |
| Maszyny bud | ON | 6,0 | 50,0 | 20,0 | 8,0 |
|  | Średnie ON | 6,0 | 58 | 28,5 | 10 |
|  | Zuż. Paliwa [kg] | 2000,0 |  |  |  |
|  |  | SO2 | NO2 | CO | Węglowodory |
|  | Masa zanieczyszczeń | 13g | 122g | 60g | 20g |

Hałas

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczący jedynie czasu realizacji i ustąpi wraz z zakończeniem prac,  można przyjąć, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych prac  budowlanych należy zaakceptować, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy. Ze względu na odległości od zabudowy mieszkalnej, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania hałasu na terenach chronionych akustycznie.

###### Drgania

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego, szczególnie maszyn wibracyjnych, może wywołać drgania, które zlokalizowane będą w strefie prowadzonych prac i ustąpią z chwilą ich zakończenia. Nie prognozuje się długotrwałych zagrożeń dla środowiska i ludzi. Mogą nastąpić chwilowe drgania odczuwalne przez ludzi prowadzących prace budowlane. Ze względu na zakres robót budowlanych i odległości od zabudowy mieszkalnej, należy wykluczyć negatywne oddziaływanie drgań fazy budowy na okoliczne budynki i zdrowie mieszkańców.

Zdrowie ludzi

Ze względu na zakres robót budowlanych i odległości od zabudowy mieszkalnej należy wykluczyć negatywne oddziaływanie fazy budowy na zdrowie okolicznych mieszkańców. Hałas, pylenie, drgania i wyziewy substancji toksycznych (farby, lakiery, powłoki antykorozyjne, itp.) będą z pewnością szkodliwe lub uciążliwe dla pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace budowlano-montażowe, instalacyjne, malarskie. Na obecnym etapie przygotowania przedsięwzięcia trudno określić ilość osób (pracowników) narażonych na wystąpienie potencjalnych zagrożeń. W trakcie wykonania robót budowlanych wystąpią źródła hałasu wywołane pracą maszyn, wytwarzające hałas rzędu 85 – 110 dB(A) oraz hałas od środków  transportu (samochody ciężarowe i dostawcze) rzędu 80 –  105 dB(A).

Uciążliwości te należy ograniczyć maksymalnie poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i właściwej organizacji robót. Obsługa maszyn i urządzeń będzie zabezpieczona zgodnie z zasadami i wymogami BHP, przykładowo osobiste ochronniki słuchu, rękawice lub obuwie antywibracyjne.

Odpady

Na etapie przebudowy odwodnienia  powstaną odpady z budowy oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

### Faza  eksploatacji drogi.

Pojazdy drogowe eksploatowane na drogach są źródłem emisji substancji –              produktów spalania paliw i gazów do powietrza. Postępujący wzrost natężenia ruchu pojazdów  na przedmiotowej drodze nie jest wynikiem bezpośrednim projektowanej modernizacji. Nie jest to nowe połączenie drogowe na przedmiotowej trasie.

Wzrost natężenia ruchu będzie wynikiem ogólnego wzrostu rozwoju regionu.

Modernizacja drogi wpłynie na poprawę płynności ruchu a tym samym tak bardzo pożądanego bezpieczeństwa.

Zwiększenie płynności ruchu wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń akumulowanych na jezdni, a tym samym na redukcję stężeń zanieczyszczeń występujących w powietrzu.

Podstawowe substancje wydalane do atmosfery to: tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, tlenki siarki, aldehydy, pył zawieszony, związki ołowiu, ozon.

Stopień i zasięg oddziaływania substancji toksycznych w rejonie modernizowanej drogi zależy nie tylko od wielkości emisji ale również od warunków dyspersji substancji                   w środowisku.

Rozpraszanie substancji w atmosferze warunkują: prędkość i kierunek wiatru, stan równowagi atmosfery, stopień wyniesienia nawierzchni drogi ponad otaczający teren.

Droga gminna – ul. Warszawska  na przedmiotowym odcinku oraz odcinku

poprzedzającym pod względem wysokościowym przebiega w poziomie przylegającej

infrastruktury drogowej dostosowanej do poziomu otaczającego terenu.

Projektowana przebudowa zakłada utrzymanie takiego stanu.                                                                  W związku z powyższym nie prognozuje się zmiany aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza.

Emisja substancji szkodliwych dla środowiska wynikająca ze wzrostu ruchu pojazdów zostanie skompensowana  zmniejszeniem emisji jednostkowych (zwiększenie udziału pojazdów wyposażonych w katalizatory) i wzrostem płynności ruchu.

Znaczący wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Parametry te nie zależą od rozwiązań projektowych dla drogi.

Specyfika projektowanego przedsięwzięcia nie pozwala na podejmowanie działań technicznych zmniejszających emisję substancji do środowiska powstających w wyniku eksploatacji drogi.

Bezpieczeństwo na eksploatowanej drodze w dużym stopniu zależy od właściwego odwodnienia. W tym celu zgodnie z warunkami  PWiK zaprojektowano:

- kanalizację drenażowo-deszczową o Ø 600 – 1 000 mm w z odprowadzeniem przez ulicę Fabryczną do rowu melioracji szczegółowych.                                         Ilość ściekowych wód opadowych z jezdni nie ulegnie zmianie po przebudowie drogi.

OBLICZENIE ILOŚCI SCIEKÓW WÓD OPADOWYCH

##### Roczna ilość ścieków wód opadowych

Obliczenie wykonano w oparciu o średni roczny opad (H = 600 mm), powierzchnie zlewni i odpowiednie współczynniki spływu oraz uwzględniając wysokość parowania:

VR =  α  x  β x  H  x A x 10 = 8,1 x H x A  m3 /rok

H = 600 mm średni opad roczny

α  - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), α = 0,9

β  - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu wywołującego jednostkowe natężenie spływu z powierzchni szczelnej q > 15 l/sxha, α = 0,9

A – powierzchnia szczelna drogi [ha],    A = 4,00 ha (odcinek drogi odwadniany kanalizacją drenażowo-deszczową)

VR =  α  x  β x  H  x A x 10 = 8,1 x H x A  m3 /rok

VR =  8,1 x 600 x 4,00 = 19 440  m3 /rok

##### Roczna ilość ścieków wód opadowych  ( bez uwzględnienia strat )

H = 600 mm średni opad roczny

Wsp. spływu – 0,9

VR = 40 000 m2  x 0,6 m x 0,9 = 6 480 m3  =   ~ 21 600 m3 /rok

Projektowana gospodarka wodno-ściekowa spełni wymogi obowiązujących przepisów: głównie:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.) Tekst jednolity – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), a w szczególności:

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.09.27.169)

GMINA ŁOMIANKI

imię i nazwisko / nazwa inwestora

05-092 ŁOMIANKI, ul. Warszawska 115

adres

ADAM KLUJ

imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

ul. Odeska nr 31, 04-778 Warszawa

adres

WNIOSEK

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

ZGODY  NA  REALIZACJĘ  PRZEDSIĘWZIĘCIA*

dla przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowa  ULICY WARSZAWSKIEJ  na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w  Łomiankach w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”,  powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

- rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)i usytuowanie przedsięwzięcia:

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ:     L = 1 224 mb.

Zakres opracowania obejmuje odcinek:

Ul. Warszawska:

od skrzyżowania z ul. Wiślaną (z wyłączeniem skrzyżowania)

do skrzyżowania z ul. Brukową   (z wyłączeniem skrzyżowania)

Projektowana inwestycja na całej  długości mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i nie będzie wymagać podziału działek ewidencyjnych.

Zgodnie  z projektem miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego

– Ul. Warszawska – funkcja ulicy – zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających                     30,0  m o jezdni dwukierunkowej, po jednym pasie ruchu w każdym  kierunku.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- Przebudowę z nieznaczną korektą  układu geometrycznego istniejącej jezdni ulicy;

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zatok autobusowych oraz zjazdów na drogi podrzędne oraz do posesji;

- budowę zatok autobusowych;

- przebudowę ciągów pieszych,

- przebudowę ciągów rowerowych;

- przebudowę powiązań z układem komunikacyjnym tj. skrzyżowania oraz zjazdy publiczne i indywidualne;

- dowiązanie wysokościowe do stanu istniejącego;

- przebudowę   istniejącej   infrastruktury  technicznej   kolidującej   z   inwestycją           (tj.   sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej i sieci wodociągowej);

- budowę i przebudowę kanalizacji drenażowo-deszczowej,

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę funkcjonowania tego fragmentu układu drogowego w mieście Łomianki, obsługującego głównie ruch miejski i gospodarczy,                          a w mniejszym stopniu ruch turystyczny, poprawiając przy tym bezpieczeństwo pieszych                 i rowerzystów. Projektowana inwestycja, poprzez zmianę nawierzchni będącej obecnie                            w złym stanie technicznym oraz przebudowę istniejących skrzyżowań, spowoduje zwiększenie płynności ruchu kołowego.

2). 1. dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):

Wg danych  z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (uproszczony wykaz działek i podmiotów ewidencyjnych  z dn. 10.08.2015), teren inwestycji stanowią działki:

Ulica Warszawska:

Dz. ew.  nr  418/1, 418/2  obręb nr 6                                                                                                                        Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki

Teren użytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikację i nie przewiduje się zmiany.

Wymienione wyżej działki ewidencyjne stanowią własność Miasta i Skarbu Państwa.

2.  obsługa komunikacyjna:

-  Lokalizacja wjazdu i wyjazdu           nie dotyczy,

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją   nie dotyczy.

- i na obszarach przyległych.......nie dotyczy,

- ilość samochodów osobowych.............nie dotyczy .szt./dobę,

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów............nie dotyczy szt./dobę,

- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy w ul. Warszawskiej  wynosi ok. 3,7 ha, w tym powierzchnia jezdni  wyniesie 0,90 ha,  co stanowić będzie ok. 24 % zajmowanego terenu. Pozostałe powierzchnie to: zatoki autobusowe, wjazdy, chodnik, ścieżka rowerowa  i zieleń.

Teren użytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikację i nie przewiduje się zmiany.

W pasie drogi lokalnie występują pojedyncze drzewa.

Pobocza na styku z istniejącymi ogrodzeniami posesji częściowo porośnięte są

roślinnością ozdobną.

- rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Nie dotyczy – charakterystyka przedsięwzięcia w załączniku – „KARTA INFORMACYJNA”

- ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Nie dotyczy – nie przewiduje się innych wariantów.

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Nie dotyczy - zakres przedsięwzięcia nie przewiduje zapotrzebowania na energię.

- rozwiązania chroniące środowisko:

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z wcześniejszymi założeniami funkcjonalnymi dla w/w działek.

Przedsięwzięcie nie spowoduje:

- zmiany stosunków międzyludzkich takich jak: siedlisk, połączeń komunikacyjnych itp.,

- zmian w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych,

- wycinki drzew poza nielicznymi wyrosłymi przez samozasiew a ograniczających widoczność pieszych i pojazdów,

- zmiany stosunków wodnych,

- wzrostu emisji spalin i hałasu,

- wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych,

Projektowane przedsięwzięcie wpłynie na :

- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych poprzez docelową budowę nawierzchni   jezdni oraz utwardzenie poboczy,

- zmniejszenie emisji spalin i hałasu poprzez upłynnienie ruchu kołowego,

- uregulowanie spływu powierzchniowych wód opadowych

- ostrzeżenie przed ewentualną możliwą migracją dzikich zwierząt poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe,

8) 	rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Nie dotyczy

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie dotyczy

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Ilość ścieków wód opadowych w skali rocznej:

Ilość ściekowych wód opadowych z jezdni nie ulegnie zmianie po przebudowie drogi.

##### Roczna ilość ścieków wód opadowych

Obliczenie wykonano w oparciu o średni roczny opad (H = 600 mm), powierzchnie zlewni i odpowiednie współczynniki spływu oraz uwzględniając wysokość parowania:

VR =  α  x  β x  H  x A x 10 = 8,1 x H x A  m3 /rok

H = 600 mm średni opad roczny

α  - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), α = 0,9

β  - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu wywołującego jednostkowe natężenie spływu z powierzchni szczelnej q > 15 l/sxha, α = 0,9

A – powierzchnia szczelna drogi [ha],    A = 4,00 ha (odcinek drogi odwadniany kanalizacją drenażowo-deszczową)

VR =  α  x  β x  H  x A x 10 = 8,1 x H x A  m3 /rok

VR =  8,1 x 600 x 4,00 = 19 440  m3 /rok

##### Roczna ilość ścieków wód opadowych  ( bez uwzględnienia strat )

H = 600 mm średni opad roczny

Wsp. spływu – 0,9

VR = 40 000 m2  x 0,6 m x 0,9 = 6 480 m3  =   ~ 21 600 m3 /rok

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Brak

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

Brak

- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Brak

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                               o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się                  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Brak

11)  Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania 
(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Brak

....................................................................

Podpis wnioskodawcy