AKonsult Sp. z o.o.                                                                                 EGZ.

mgr inż. Adam Kluj                 Nadzory projektowanie wycena nieruchomościopinie wykonawstwo

Lipowo, 05-408 Glinianka,                                                                           Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa

ul. Jeździecka 2                                                                                           79 1240 6322 1111 0000 4607 3675

tel./fax: 615-26-59                                                        NIP: 118-00-81-608,  Nr KRS 45030, Regon 011128639

kom.: 0601 39 18 99                                                                                                                      e-mail: akonsult@o2.pl

adres do korespondencji: AKonsult Sp. z o.o. ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa

| NAZWA OBIEKTU I ADRES: DROGA GMINNA W ŁOMIANKACH Ulica Warszawska na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej Dz. ew. nr 418/1, 418/2 obręb nr 6 Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki GM. ŁOMIANKI, pow. WARSZAWSKI ZACHODNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY BRANŻA: DROGOWA |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJĘ: INWESTOR: GMINA ŁOMIANKI Ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI PODSTAWA PRAWNA: umowa Nr RZP.272.11.2015 z dn. 18.05.2015 UPOWAŻNIONY: AKONSULT Adam KLUJ, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, Adam KLUJ – DO AZA 074075 |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT: (Kierownik projektu) mgr inż. Adam KLUJ | ###### ST- 873/88, Wa - 645/94 |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. Konrad ŻABIK | MAZ/0398/POOD/11 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał DOLOTA | MAZ/0352/POOD/08 |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 „w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa,  14 grudzień 2015

OŚWIADCZENIE

W związku z  dokumentacją projektową po nazwą „projekt  przebudowy    ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej  w  Łomiankach,

Zamawiający:      GMINA ŁOMIANKI

Ul. Warszawska 115

05-092 ŁOMIANKI

Oświadczam, że w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umową Nr  RZP.272.11.2015 z dn. 18.05.2015,  obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT:        mgr inż. Adam Kluj

(kierownik projektu)

Oświadczam, że w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umową Nr  RZP.272.11.2015 z dn. 18.05.2015,  obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT:        mgr inż. Konrad Żabik

Oświadczam, że w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umową Nr  RZP.272.11.2015 z dn. 18.05.2015,  obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

SPRAWDZAJĄCY:        mgr inż. Rafał Dolota

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

A. UZGODNIENIA ,  OPINIE, UPRAWNIENIA                                            str.

1.  Oświadczenia projektantów

2.  Wykaz działek i podmiotów ewidencyjnych  z dn. 10.08.2015,

2.  Mapa ewidencyjna z dn. 31.07.2015.

3.  Pełnomocnictwo Burmistrza Łomianek  z dn. 25.05.2015,

4.  Starosta Warszawski Zachodni  – Opinia komunikacyjna – z dn. 14.07.2015

5.  Protokół z narady koordynacyjnej   z dn. 14.12.2015

6.  Burmistrz Łomianek - Decyzja nr WOŚ.6220.11.2015 – o środowiskowych uwarunk.

7.  Uprawnienia projektantów

B. OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejącego

4. Projektowe rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

5. Niweleta jezdni i odwodnienie

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

7. Technologia robót i odbiory

8. Informacja BIOZ

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1.  Plan sytuacyjno-wysokościowy,  projekt

zagospodarowania terenu                                                        skala 1:500

2.  Przekrój podłużny                                                                  skala 1:100/100

3. Przekrój charakterystyczny  ulicy                                                    skala 1:50

4.  Szczegóły konstrukcyjne                                                                skala 1:20

#### DROGA GMINNA   –                                                                                                                   ULICA WARSZAWSKA                                                                                                     Odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej

Gmina Łomianki

A. UZGODNIENIA ,  OPINIE, UPRAWNIENIA

1.  Oświadczenia projektantów

2.  Wykaz działek i podmiotów ewidencyjnych  z dn. 10.08.2015,

2.  Mapa ewidencyjna z dn. 31.07.2015.

3.  Pełnomocnictwo Burmistrza Łomianek  z dn. 25.05.2015,

4.  Starosta Warszawski Zachodni  – Opinia komunikacyjna – z dn. 14.07.2015

5.  Protokół z narady koordynacyjnej   z dn. 14.12.2015

6.  Burmistrz Łomianek - Decyzja nr WOŚ.6220.11.2015 – o środowiskowych uwarunk.

7.  Uprawnienia projektantów

#### DROGA GMINNA   –                                                                                                                   ULICA WARSZAWSKA                                                                                                     Odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej

Gmina Łomianki

B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejącego

4. Projektowe rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

5. Niweleta jezdni i odwodnienie

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

7. Technologia robót i odbiory

8. Informacja BIOZ

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczną podstawę opracowania stanowią:

a). Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, sporządzona przez

Usługi geodezyjne, szacowanie nieruchomości, mgr inż. Tadeusz

OLSZEWSKI, 04-323  Warszawa, ul. Szaserów 80, lok. 2,  z dn. 09.09.2015,

b). Dokumentacja archiwalna geotechniczna,

c). Ustalenia z przedstawicielem inwestora

d). Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne

e).  Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992

f).  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP,

WARSZAWA 1997,

g). Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych

Zarządzenie Nr 4 GDDP z dn. 23.02.2001.

h). R. Edel, „Odwodnienia dróg”  Wyd. Kom. i Łączności, 2002 r.

i). Z. Wiłun. „ Zarys geotechniki „ Wyd. Kom. i Łączności, 1987 r.

- j). „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”  CBPBDiM  Transprojekt, Warszawa

k).  Normy Polskie i Branżowe a w szczególności Rozporządzenie Ministra Transportu

i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi  publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel

#### Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamówienie Gminy Łomianki, ul. Sikorskiego 11, potwierdzone umową Nr  RZP.272.11.2015 z dn. 18.05.2015.  w celu „przebudowy    ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej  w  Łomiankach”, pow. warszawski zachodni, województwo mazowieckie, w ramach zadania  „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”.

2.2. Zakres opracowania obejmuje:

- korektę układu geometrycznego istniejącej jezdni: ul. Warszawskiej;

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz zjazdów na drogi publiczne  i  do posesji;

- budowę zatok autobusowych;

- przebudowę ciągów pieszych,

- przebudowę ciągów rowerowych, (odrębne opracowanie);

- przebudowę powiązań z układem komunikacyjnym tj. skrzyżowania oraz zjazdy publiczne i indywidualne;

- dowiązanie wysokościowe do stanu istniejącego;

- przebudowę   istniejącej   infrastruktury  technicznej   kolidującej   z   inwestycją,

- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę funkcjonowania tego fragmentu układu drogowego w mieście Legionowo, obsługującego głównie ruch miejski i gospodarczy, a w mniejszym stopniu ruch turystyczny, poprawiając przy tym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Projektowana inwestycja, poprzez zmianę nawierzchni będącej obecnie w złym stanie technicznym oraz przebudowę istniejących skrzyżowań, spowoduje zwiększenie płynności ruchu kołowego .

2.3. Zakres rzeczowy opracowania:

- szczegółowy opis projektowanych elementów nawierzchni

- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z projektowanym układem jezdni, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, zjazdów    i chodników, wraz z urządzeniami odwadniającymi.

- przekrój normalny – charakterystyczny w skali 1:50

- rysunki konstrukcyjne elementów: nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników,

- projekt odwodnienia,

- projekt stałej organizacji ruchu

- kosztorys inwestorski

- kosztorys przedmiarowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  - Aktualny stan zagospodarowania terenu

Ulica Warszawska

Ul. Warszawska – funkcja ulicy – zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających 30,0  m o jezdni dwukierunkowej, po jednym pasie ruchu w każdym  kierunku.

Ulica znajduje się na terenie zabudowy: obiekty użyteczności publicznej, usługowe oraz zabudowa jednorodzinna.

Istniejąca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, lokalnie  w złym stanie technicznym. W podbudowie: w części warstwa z płyt drogowych typu „trylinka” gr. 18 cm na warstwie podsypki piaskowej a w pasie trasy kanalizacji deszczowej warstwa chudego betonu gr. 18 cm.

Chodnik obustronny  wraz z wjazdami – nawierzchnia z kostki betonowej, po stronie zachodniej do adaptacji wraz z krawężnikiem. Po stronie wschodniej w budowie  jest ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej  o nawierzchni z betonu asfaltowego (odrębne opracowanie).

W przekroju poprzecznym jezdnia posiada spadek dwustronny (daszkowy) z odwodnieniem powierzchniowym do istniejących studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej.

W pasie drogi lokalnie występują pojedyncze drzewa.

Pobocza na styku z istniejącymi ogrodzeniami posesji częściowo porośnięte są

roślinnością ozdobną.   Skrzyżowania z drogami publicznymi:

- ul. Wiślana – droga powiatowa, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Fabryczna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Malarska – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Szkolna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Bołtucia – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Jeziorna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Kusocińskiego – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Przeskok  – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Baczyńskiego- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Majowa- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Lwowska- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

- ul. Leśna- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Polna- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Prochowni- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Boczna - droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

Parametry elementów ulicy w pasie drogi:

Jezdnia    o szer. ok. 7,0 m

Chodnik – obustronnie  o szer. 2,0 m,

Zatoki postojowe - prostopadłe

Pobocza – zieleń przyuliczna.

- W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdują się instalacje podziemne                    i naziemne:

- teletechniczne

- energetyczne

- kanalizacyjne

- wodociągowe

- gazowe

Jeśli chodzi o zagospodarowanie pasa drogowego to wszystkie elementy nawierzchni drogowej przewidziane do przebudowy mieszczą się w istniejących liniach rozgraniczających ulicy.

3.2. Stan prawny terenu.

Projektowana inwestycja na całej  długości mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i nie będzie wymagać podziału działek ewidencyjnych.

Zgodnie  z projektem miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego

– Ul. Warszawska – funkcja ulicy – zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających                     30,0  m o jezdni dwukierunkowej, po jednym pasie ruchu w każdym  kierunku.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy w ul. Warszawskiej  wynosi ok. 3,7 ha, w tym powierzchnia jezdni  wyniesie ok. 0,90 ha,  co stanowić będzie ok. 25 % zajmowanego terenu. Pozostałe powierzchnie to: zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, zjazdy, chodnik  i zieleń.

Wg danych  wykazu działek i podmiotów ewidencyjnych Starostwa  Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z dn. 10.08.2015), teren inwestycji stanowią działki:

Dz. ew.  nr  418/1, 418/2  obręb nr 6                                                                                                                        Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki

Teren użytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikację i nie przewiduje się zmiany.

Oddziaływanie projektowanych urządzeń wodnych ograniczać się będzie wyłącznie do pasa drogowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LV/414/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.
W dniu 26 stycznia 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 8, poz. 323, zaś obowiązuje od 26 lutego 2011 roku.

Teren ten znajduje się w obszarze o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego intensywnego i ekstensywnego, gdzie preferuje się utrzymanie i rozwój funkcji mieszkaniowych wraz z urządzeniami  I stopnia obsługi ludności (stopnia lokalnego). Obszar nie znajduje się                w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz nie występują zagrożenia górnicze.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania geotechniczne na potrzeby budowy ulicy Pstrowskiego wykonała                                   firma  GEO-GEO Pracownia Geofizyki  i Geologii, mgr Jerzy Radomski, 01-576 Warszawa,                ul. Kossaka 16,  tel/fax. (0 22) 839-34-26;  0-501 137 233,   e-mail: pracownia-geogeo@wp.pl,

www.geogeo.pl

Odbiornikiem podczyszczonych opadowych wód ściekowych będzie  istniejący ośrodek gruntowy w podłożu oraz

Teren położony jest w obrębie jednostki fizycznogeograficznej zwanej Kotliną Warszawską, na tarasie nadzalewowym w obrębie międzyrzecza Wisły, wyniesionym w tym rejonie do rzędnych około 79 – 82 m n.p.m. Teren jest praktycznie płaski, lekko pofalowany, łagodnie nachylony na północny – zachód w kierunku Wisły. Lokalnie występują wzniesienia o charakterze wydmowym osiągające rzędne do 90 m n.p.m. Powierzchnia przedmiotowego terenu posiada rzędne wysokościowe w zakresie około 79 – 80 m n.p.m.

Pod względem budowy geologicznej rejon Łomianek  znajduje się w obrębie jednostki geologicznej zwanej Niecką Mazowiecką zbudowaną z utworów kredy, wypełnionej utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi.

Utwory czwartorzędu w rejonie Łomianek  zalegają do głębokości około 90 – 140 m. Czwartorzęd wykształcony jest w postaci piasków różnoziarnistych ze żwirem, w stropie eoliczne w tym w wydmach, ze zwiększonym udziałem piasków pylastych w spągu. W obrębie utworów piaszczystych występują, lokalne, nieciągłe przewarstwienia utworów pylastych. Utwory piaszczyste posiadają zmienną miąższość od około 50 – 60 m do ponad 100 m, lokalnie osiągając około 140 m, zalegają na glinach zwałowych oraz mułkach i iłach lub bezpośrednio na ilastym podłożu plioceńskim.

Według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz 487- Legionowo                           (J. Nowak – 1974 r.) przedmiotowa trasa komunikacyjna przebiega przez tereny gdzie podłoże zbudowane jest głównie z piasków eolicznych oraz piasków rzecznych tarasu nadzalewowego, lokalnie mogą występować także namuły torfiaste oraz  mady lekkie tarasu nadzalewowego.

# WARUNKI GRUNTOWE

Wykonanymi otworami stwierdzono jednorodną i mało zróżnicowaną budowę podłoża gruntowego. Od powierzchni terenu, do głębokości 0,4 – 1,2 m, zalega warstwa glebowa i nasypowa zbudowana z materiału piaszczystego z domieszką humusu, z fragmentami cegieł, cementu i żwiru. Kategoria gruntów I – III.

Poniżej do głębokości rozpoznania tj. 4 m zalega warstwa gruntów piaszczystych, reprezentowanych w zdecydowanej przewadze przez piaski drobne, w stanie średniozagęszczonym, z lokalnymi domieszkami i przewarstwieniami piasków średnich i drobnego żwiru a także piasków pylastych. W obrębie gruntów piaszczystych (otwór nr 3) napotkano w przelocie głębokości 1,2 – 1,3 m przewarstwienie gliny pylastej.

W obrębie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono jedną warstwę geotechniczną, złożoną z gruntów piaszczystych, reprezentowanych głównie przez piaski drobne.

WARSTWA  I  – grunty niespoiste – piaski drobne, średniozagęszczone, przyjęto stopień zagęszczenia ID = 0,40.

Zestawienie parametrów geotechnicznych dla wydzielonej warstwy geotechnicznej podano w tabeli 1. Podane wartości reprezentują parametry charakterystyczne, wyznaczone metodą B, przewidzianą Normą PN-81/B-03020, w oparciu o parametr wiodący stopnia zagęszczenia ID.

# WARUNKI WODNE

W obu lokalizacjach stwierdzono występowanie wody gruntowej, na zbliżonym poziomie. Zawodniona jest warstwa gruntów piaszczystych, poniżej głębokości około 2,0 -2,8 m p.p.t.

W otworach nr 1 i 2, swobodne zwierciadło wody występowało na głębokości 2,7 – 2,8 m p.p.t. tj. na rzędnej około 76,7 – 76,8 m n.p.m., natomiast w otworach nr 3 i 4 swobodne zwierciadło wody występowało na głębokości 2,0 – 2,2 m p.p.t. tj. na rzędnej około 76,8 – 77,0 m n.p.m.

Obecnie poziom wód gruntowych zawiera się w przedziale dla stanu średniego. W okresach mokrych, podczas intensywnych opadów i wiosennych roztopów poziom ten może być wyższy średnio o około 0,5 - 1,0 m.

# OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH

WARUNKI GRUNTOWE

W obrębie przebadanego profilu gruntowego stwierdzono występowanie gruntów nasypowo - humusowych, zalegających do głębokości 0,2 – 1,2 m p.p.t.

Poniżej występują grunty rodzime wykształcone w postaci piasków drobnych z lokalnymi domieszkami i przewarstwieniami piasków średnich i drobnego żwiru a także piasków pylastych.

Grunty rodzime są gruntami nośnymi, przydatnymi do celów budowlanych.

Dla gruntów rodzimych budujących podłoże zaleca się przyjąć grupę nośności G1 grunty niewysadzinowe, lokalnie w miejscach występowania w strefie przypowierzchniowej piasków pylastych grunty wątpliwe.

Grupę nośności podłoża określono przy uwzględnieniu warunków wodnych, przyjmując warunki wodne dobre (zw. wody poniżej 2 m p.p.t.).

WARUNKI WODNE

Wykonanie wykopów pod ułożenie kanałów kanalizacji deszczowej w obecnych warunkach gruntowo – wodnych nie będzie wymagało prowadzenia prac odwodnieniowych.

Warunki gruntowo – wodne dla wprowadzania wód opadowych do ziemi są umiarkowanie korzystne, niemniej pozwalają na wykonanie studni chłonnych lub innych urządzeń rozsączających.

Wartość współczynnika filtracji strefy aeracji można szacować na około 0,2 – 0,4 m/h.

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Przyjęte parametry techniczne.

Dla przebudowy  odcinka przedmiotowej ulicy  przyjęto  następujące  parametry techniczne:

- klasa drogi 			                              Z ( w strefie zamieszkania)

- prędkość projektowa 	                              50 km/h

- dopuszczalny  nacisk na oś	                   100 kN

- kategoria ruchu 		                              KR 4

- szerokość jezdni 		                              7,00 m

- przekrój poprzeczny jednostronny  jezdni    2 %

- szerokość wjazdów 		                   dostosowana do szerokości  bram

- szerokość chodnika 		                    2,0 i 3,50 m – w przekroju ulicznym,

- Zalecenia:

- Z uwagi na występowanie w podłożu na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię jezdni, chodnika i zjazdów, gruntów - piasków drobnych ( grupa nośności podłoża – G1,              wg tabeli nr 8 „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 2001) o miąższości max. do 1,0 m i głębiej, po wykorytowaniu, podłoże należy wyprofilować i starannie zagęścić, najlepiej walcami wibracyjnymi i wykonać badania zagęszczenia gruntu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża pod projektowany chodnik ID > 1,00

- roboty ziemne wymagają fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robót przed przystąpieniem do budowy konstrukcji podbudowy

i nawierzchni.

Zakres inwestycji  obejmuje:

Roboty  drogowe;

- Przebudowa nawierzchni jezdni,

- przebudowa chodników - lokalnie,

- budowa i przebudowa odwodnienia – wykonanie ścieków przykrawężnikowych, studzienek ściekowych oraz drenażu rozsączającego,

- wykonanie  oznakowania  drogi oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu

Urządzenia obce;

- występujące istniejące elementy uzbrojenia terenu nie wymagają przebudowy w związku z projektowanym zakresem robót.

Jezdnia szerokości B = 7.00 m ,

z dwustronnym chodnikiem na całej długości,

szerokości b = 2,5 - 5.00 m .

Na skrzyżowaniu z ulicami gminnymi  zaprojektowano łuki poziome:  R = 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00 i 10,00,  m,

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, na rysunku Nr. 2.

5. NIWELETA JEZDNI I ODWODNIENIE

## JEZDNIA

Rozwiązanie geometryczne jezdni adaptowano całkowicie według istniejącego układu przy szerokości jezdni równej   7,00 m.

Projektuje się przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni  poprzez:

- rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, gr 10 cm

- Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego zanieczyszczonego popiołami  gr. 30 cm,

- Wykonanie korytowania na głębokość h = 0,15 m

- rozebranie cząstkowe nawierzchni chodnika i krawężników,

- budowa elementów odwodnienia,

- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża

- Budowa nowej konstrukcji nawierzchni

- Odtworzenie nawierzchni chodnikowych

Istniejące i projektowane pochylenia  podłużne ulicy mają wartości  w granicach I = 0,002 do I = 0,004 .  Zapewnione jest dobre odwodnienie powierzchniowe z uwagi na podział przedmiotowego odcinka ulicy na dwie zlewnie.

Projektowane   studzienki ściekowe jako elementy kanalizacji drenażowo-deszczowej rozmieszczone odległościach ok. 40 – 60 m, przy dwustronnym (daszkowym)  pochyleniu poprzecznym jezdni oraz ściekami przykrawężnikowymi zapewniają dobre odwodnienie pasa drogowego.

Spadki poprzeczne jezdni  zaprojektowano jako dwustronne  w kierunku projektowanych ścieków  przykrawężnikowych,  równe  I =   2,0 %.

6. PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie

z obowiązującymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Półsztywnych - Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Rozporządzenie Ministra Transportu                                 i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999) .

Przyjęto do analizy obciążenie ruchem średnim (KR 3). Uwzględniono również warunki mrozoodporności.

## Konstrukcja nawierzchni jezdni

- zagęszczone podłoże gruntowe.

- warstwa odsączająca grubości 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-B-11113/1996

- podbudowa tłuczniowa dwuwarstwowa grubości: warstwa dolna gr. 20 cm,                                            warstwa górna gr. 5 cm,  razem 25 cm, wg PN-84/S-96023; BN-64/8993-02,

- podbudowa zasadnicza – AC22P, gr.  12 cm,

- warstwa wiążąca – AC16W, gr.  8 cm

- warstwa ścieralna z AC11S, gr.  5 cm

Na połączeniu z istniejącą nawierzchnią  oraz na skrzyżowaniach z pozostałymi skrzyżowaniami należy sfrezować na długości ok. 10 - 15 m i połączyć nową warstwą ścieralną.

Krawężniki  betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z bet.

C 8/10 z oporem.

- Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem, Rm =  (6-9 MPa)   - 15 cm,

- podbudowa zasadnicza z  betonu cementowego C 8/10                                - 20 cm

- warstwa poślizgowa z folii budowlanej gr.  2 x 0,5 mm                                    -   1 mm

- beton cementowy C – 35/45                                                                            - 22 cm

## Zatoki postojowe i zjazdy indywidualne

- Kostka brukowa betonowa czerwona grubości 8 cm, wzór „behaton”

- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3  cm

- Podbudowa - kruszywo łamane stabil. mech. gr.15 cm.

- Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm, stabilizowana mechanicznie.

- Zagęszczone podłoże gruntowe.

## Chodniki piesze, perony autobusowe:

- Kostka brukowa betonowa szara grubości 8 cm, wzór „behaton”

- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3  cm

- Podbudowa – grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa. gr.10 cm.

- Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego  gr. 15 cm, stabilizowana mechanicznie.

- Zagęszczone podłoże gruntowe.

Kostka betonowa brukowa w technologii wibroprasowania.

Rampy na przejściach dla pieszych wykonać z płyt  z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 5 cm w dwóch rzędach w kolorze żółtym.

### Obrzeża  betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wg BN-80/6775-03.04

## Ścieżka rowerowa, (wg odrębnego opracowania, częściowo zrealizowana)

## Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego.

- Kostka brukowa betonowa szara grubości 8 cm, wzór „holland”

- Podsypka cementowo-piaskowa  1 :4 grubości 3  cm

- Ława betonowa z betonu C 8/10

- Warstwy konstrukcji jezdni,

Kostka betonowa brukowa,  w technologii wibroprasowania.

7. TECHNOLOGIA ROBÓT I ODBIORY

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia istniejących obiektów uzbrojenia podziemnego. Przewiduje się następującą kolejność wykonania robót:

- wyłączenie terenu budowy z ruchu pieszego i kołowego poprzez odpowiednie wygrodzenia, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu

- rozbiórka istniejących nawierzchni z betonu asfaltowego i betonowych

- korytowanie pod projektowane elementy  konstrukcji nawierzchni jezdni,

- budowa elementów odwodnienia,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek, ziemi z korytowania

- przebudowa istniejących urządzeń odwadniających, regulacja pionowa studzienek ściekowych

- budowa nawierzchni jezdni

- wykonanie trawników

- uprzątnięcie terenu

- usunięcie wygrodzeń, przywrócenie ruchu pieszego i kołowego,

Kolejność czynności składających się na poszczególne ww. roboty określona została w części kosztorysowej – będącej integralnym składnikiem projektu – gdzie szczegółowo określono także ich ilościowy aspekt: łącznie (przedmiar robót) oraz w rozbiciu na robociznę, materiały i sprzęt (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru są :

- nawierzchnie ulicy:  jezdni, chodników

- odwodnienie

Roboty należy wykonywać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie.

Roboty drogowe należy wykonywać zgodnie z wyszczególnionymi wcześniej normami technicznymi.

Odbiory robót zanikowych  i ulegających zakryciu powinny być przeprowadzone w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element, przedstawia wyniki badań z bieżącej kontroli. Odbierający zleci ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy. Koszt tych badań ponosi wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzór określi zakres robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z inwestorem. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek powiadomić inwestora o proponowanych źródłach zaopatrzenia materiałowego i uzyskać akceptację.

Roboty, w których znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem.

Prefabrykaty  powinny posiadać atest producenta - reprezentatywny dla odbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dostawy, dotyczące konkretnej roboty.

Odbiór robót zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi normami w oparciu o instrukcję DP-T 14, wydanie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Warszawa 1989

Uwaga;

Zalecenia !

- po wyrównaniu podłoże należy wyprofilować i starannie zagęścić, najlepiej walcami wibracyjnymi i wykonać badania zagęszczenia gruntu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża pod parkingi ID = 1,03

- roboty ziemne wymagają fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robót przed przystąpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

- prace w obrębie urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem odpowiednich służb

- przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w protokóle ZUD oraz jednostek uzgadniających

- po zakończeniu budowy wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną.

# 8.    INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I.	   ZAKRES   ROBÓT   DLA   INWESTYCJI BUDOWLANEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE

NAWIERZCHNI W UL. WARSZAWSKIEJ W ŁOMIANKACH.

ORAZ KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT DROGOWYCH

- roboty przygotowawcze

-  oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robót budowlanych zgodnie                                z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,                                               -  zabezpieczenie drzew,

-  roboty pomiarowe, wyznaczenie reperów roboczych, wyznaczenie projektowanych linii krawężników, wyznaczenie projektowanych wjazdów na posesje.

-  roboty rozbiórkowe starej nawierzchni

-  zdjęcie darniny i humusu

- budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdów  i chodników.

roboty ziemne

    - wykopy w gruncie kat. III wykonywane ręcznie,

    - wykopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami przedsiębiernymi,

    - ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. II,

    - mechaniczne plantowanie i zagęszczanie podłoża

jezdnia

-  ustawienie krawężników betonowych o wymiarach

15 x 30 x 100 cm z wykonaniem ław betonowych

z oporem (B10),

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego gr. 25 cm,

- podsypka piaskowa grubości 3,0 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

## Konstrukcja nawierzchni jezdni

- zagęszczone podłoże gruntowe.

- warstwa odsączająca grubości 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-B-11113/1996

- podbudowa tłuczniowa dwuwarstwowa grubości: warstwa dolna gr. 20 cm,                                            warstwa górna gr. 5 cm,  razem 25 cm, wg PN-84/S-96023; BN-64/8993-02,

- podbudowa zasadnicza – AC22P, gr.  12 cm,

- warstwa wiążąca – AC16W, gr.  8 cm

- warstwa ścieralna z AC11S, gr.  5 cm

Na połączeniu z istniejącą nawierzchnią  oraz na skrzyżowaniach z pozostałymi skrzyżowaniami należy sfrezować na długości ok. 10 - 15 m i połączyć nową warstwą ścieralną.

Krawężniki  betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z bet.

C 8/10 z oporem.

- Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem, Rm =  (6-9 MPa)   - 15 cm,

- podbudowa zasadnicza z  betonu cementowego C 8/10                                - 20 cm

- warstwa poślizgowa z folii budowlanej gr.  2 x 0,5 mm                                    -   1 mm

- beton cementowy C – 35/45                                                                            - 22 cm

## Zatoki postojowe i zjazdy indywidualne

- Kostka brukowa betonowa czerwona grubości 8 cm, wzór „behaton”

- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3  cm

- Podbudowa - kruszywo łamane stabil. mech. gr.15 cm.

- Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm, stabilizowana mechanicznie.

- Zagęszczone podłoże gruntowe.

## Chodniki piesze, perony autobusowe:

- Kostka brukowa betonowa szara grubości 8 cm, wzór „behaton”

- Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3  cm

- Podbudowa – grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa. gr.10 cm.

- Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego  gr. 15 cm, stabilizowana mechanicznie.

- Zagęszczone podłoże gruntowe.

Kostka betonowa brukowa w technologii wibroprasowania.

Rampy na przejściach dla pieszych wykonać z płyt  z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 5 cm w dwóch rzędach w kolorze żółtym.

### Obrzeża  betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wg BN-80/6775-03.04

## Ścieżka rowerowa, (wg odrębnego opracowania, częściowo zrealizowana)

## Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego.

- Kostka brukowa betonowa szara grubości 8 cm, wzór „holland”

- Podsypka cementowo-piaskowa  1 :4 grubości 3  cm

- Ława betonowa z betonu C 8/10

- Warstwy konstrukcji jezdni,

Kostka betonowa brukowa,  w technologii wibroprasowania.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY

Ulica Warszawska

Ul. Warszawska – funkcja ulicy – zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających 30,0  m o jezdni dwukierunkowej, po jednym pasie ruchu w każdym  kierunku.

Ulica znajduje się na terenie zabudowy: obiekty użyteczności publicznej, usługowe oraz zabudowa jednorodzinna.

Istniejąca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, lokalnie  w złym stanie technicznym. W podbudowie: w części warstwa z płyt drogowych typu „trylinka” gr. 18 cm na warstwie podsypki piaskowej a w pasie trasy kanalizacji deszczowej warstwa chudego betonu gr. 18 cm.

Chodnik obustronny  wraz z wjazdami – nawierzchnia z kostki betonowej, po stronie zachodniej do adaptacji wraz z krawężnikiem. Po stronie wschodniej w budowie  jest ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej  o nawierzchni z betonu asfaltowego (odrębne opracowanie).

W przekroju poprzecznym jezdnia posiada spadek dwustronny (daszkowy) z odwodnieniem powierzchniowym do istniejących studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej.

W pasie drogi lokalnie występują pojedyncze drzewa.

Pobocza na styku z istniejącymi ogrodzeniami posesji częściowo porośnięte są

roślinnością ozdobną.   Skrzyżowania z drogami publicznymi:

- ul. Wiślana – droga powiatowa, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Fabryczna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Malarska – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Szkolna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Bołtucia – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Jeziorna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Kusocińskiego – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Przeskok  – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Baczyńskiego- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Majowa- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Lwowska- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

- ul. Leśna- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Polna- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Prochowni- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Boczna - droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

III.	WYKAZ   ELEMENTÓW   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI   LUB   TERENU,
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI

- sieć teletechniczna,

- elementy kanalizacji ogólnospławnej,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- kable energetyczne sn

IV.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH     PODCZAS     REALIZACJI     ROBÓT     BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE

- prace w rejonie  skrzyżowań z kablami energetycznymi,  siecią teletechniczną i kanalizacyjną,

- prace w pasie drogowym,

- roboty ziemne,

- silne wiatry i burze.

V.	WSKAZANIE   SPOSOBU   PROWADZENIA   INSTRUKTAŻU   PRACOWNIKÓW PRZED    PRZYSTĄPIENIEM,    DO    REALIZACJI    ROBÓT    SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadających wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowanie w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były wg programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonania wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urządzenia.

Należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów, wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych.

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

- instruktaż pracowników,

- rozmieszczenie   urządzeń   przeciwpożarowych   wraz   z   drogami   dojazdowymi (sąsiadujące ulice),

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przebudowywanej ulicy poszczególnych posesji.

#### DROGA GMINNA   –                                                                                                                   ULICA WARSZAWSKA                                                                                                     Odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej

Gmina Łomianki

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1.  Plan sytuacyjno-wysokościowy,  projekt

zagospodarowania terenu                                                               skala 1:500

2. Przekrój charakterystyczny  ulicy                                                     skala 1:50

3.  Przekrój podłużny                                                                            skala 1:100/100

4.  Szczegóły konstrukcyjne                                                                 skala 1:20

| NAZWA OBIEKTU I ADRES: DROGA GMINNA W ŁOMIANKACH Ulica Warszawska na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej Dz. ew. nr 418/1, 418/2 obręb nr 6 Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki GM. ŁOMIANKI, pow. WARSZAWSKI ZACHODNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ULICY INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA IHIGIENY PRACY |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJĘ: INWESTOR: GMINA ŁOMIANKI Ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI PODSTAWA PRAWNA: Pełnomocnictwo Nr UD-XIII-WIR/C/WAW/I/P2/17/359/LW/15 z dn. 06.05.2015. UPOWAŻNIONY: AKONSULT Adam KLUJ, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, Adam KLUJ – DO AZA 074075 |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT: (Kierownik projektu) mgr inż. Adam KLUJ | ST- 873/88 Wa - 645/94 |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 „w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa,  14 grudzień  2015

| NAZWA OBIEKTU I ADRES: DROGA GMINNA W ŁOMIANKACH Ulica Warszawska na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej Dz. ew. nr 418/1, 418/2 obręb nr 6 Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki - GM. ŁOMIANKI, pow. WARSZAWSKI ZACHODNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: DROGOWA |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJĘ: INWESTOR: GMINA ŁOMIANKI Ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI PODSTAWA PRAWNA: Pełnomocnictwo Nr UD-XIII-WIR/C/WAW/I/P2/17/359/LW/15 z dn. 06.05.2015. UPOWAŻNIONY: AKONSULT Adam KLUJ, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, Adam KLUJ – DO AZA 074075 |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT: (Kierownik projektu) mgr inż. Adam KLUJ | ###### ST- 873/88 Wa - 645/94 |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 „w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa,  14 grudnia  2015

OPIS TECHNICZNY

- Cel zakres  opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie zamiennego projektu stałej organizacji  ruchu ULICY WARSZAWSKIEJ  na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej

w  Łomiankach.

Opracowanie obejmuje:

- Inwentaryzację istniejących znaków pionowych i poziomych

- Projektowane oznakowanie stałej organizacji ruchu

Termin realizacji inwestycji :   II -IV kwartał  2016 roku.

2. Materiały wyjściowe do opracowania

Projekt organizacji ruchu został opracowany na podstawie następujących materiałów i przepisów:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Inwentaryzacja urządzeń drogowych,

- Opinia komunikacyjna  Nr 33/2015 z dn. 14.07.2015,                                                  Inżyniera Ruchu Starostwa Warszawskiego Zachodniego,

- Ustawa „ Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z dn. 19.08. 1997 r.  – z późniejszymi zmianami).

- Stała organizacja ruchu nr 208/2009 z dn. 06.09.2009

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalizacji drogowej oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z dn. 23. 12. 2003 r.),

- Załącznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003, załącznik Nr 1 – 4 do Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 03.07.2003,

- Dz. U. Nr 177 z dn. 14.10.2003 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.  23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

3. Opis stanu istniejącego

ulica Warszawska:

- Zaliczona do kategorii drogi gminnej, klasy Z:

-  o ruchu dwukierunkowym na odc. od skrzyżowania

- Posiada

  - pełne uzbrojenie inżynieryjne,

-    jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu,

  - chodniki,

  - miejsca postojowe,

  - zatoki autobusowe,

  - skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej betonowej.

Oznakowanie istniejące pokazano na planie sytuacyjnym.

Skrzyżowania z ulicami gminnymi:

- ul. Wiślana – droga powiatowa, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Fabryczna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Malarska – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Szkolna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Bołtucia – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Jeziorna – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Kusocińskiego – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Przeskok  – droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ul. Baczyńskiego- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Majowa- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Lwowska- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

- ul. Leśna- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Polna- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Prochowni- droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- ul. Boczna - droga gminna, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

4. Projekt stałej organizacji ruchu

Zgodnie z zaleceniem Inwestora, tj. Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  Gminy Łomianki  zaprojektowano organizację ruchu    z zastosowaniem:

  - oznakowania pionowego

  - oznakowania poziomego,

  - PEO

5. Uwagi końcowe

Wszystkie znaki drogowe pionowe muszą być wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm lub aluminium 1,5 mm zaginane pojedynczo lub podwójnie krawędziowo, wzmacniane kątownikami usztywniającymi.  Pokryte lakierem do powłok  ocynkowanych o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Lica znaków w wersji zwykłej i odblaskowej I generacji wykonane z najwyższej jakości folii, malowane metodą sitodruku specjalnymi farbami do znaków drogowych.

Słupki  z rur stalowych Ø70 mm, zabezpieczone farbą antykorozyjną w kolorze szarym.

Oznakowanie poziome i montaż elementów odblaskowych należy wykonać farbą odblaskową koloru białego – wymagania techniczne jak dla odblaskowego oznakowania poziomego jezdni.

6. Uzgodnienia:

Projekt  zaopiniowano w:

- Urzędzie Gminy Łomianki

- KPP w Starych Babicach

Projekt  zatwierdzono:

- Powiatowy Inżynier  Ruchu – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Warszawa, 14.10.2015

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

w Starych Babicach

ul.  Warszawska 276,

05-082 Stare Babice

Telefon:22 752 80 00

Dotyczy.:   Opinii do  projektu stałej organizacji ruchu  do projektu „przebudowy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach.                                                        Umowa Nr RZP.272.11.2015. z dn. 18.05.2015.

Działając z upoważnienia  Inwestora  uprzejmie proszę o opinię do projektu stałej organizacji ruchu   do projektu „budowy ulicy Warszawskiej na odcinku                                      od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach”, w zakresie włączenia do drogi powiatowej – ul. Wiślanej.

Zakres  inwestycji obejmuje przebudowę  jezdni,  drogi rowerowej, chodników                           i zjazdów, oraz odwodnienie do projektowanej kanalizacji drenażowo - deszczowej.

Z uwagi na kompleksowy zakres  opracowania uprzejmie proszę o priorytetowe rozpatrzenie wniosku.

Upoważniony do reprezentowania:

Adam KLUJ – członek zarządu Akonsult Sp. z o.o., DO  - AZA 074075                                                                                   wydany przez Prezydenta M. ST. Warszawy

Podstawa:   Pełnomocnictwo Burmistrza Łomianek z dn. 25.05.2015.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Łomianki.

W załączeniu:

- 1 egz. proj. (plik)

Warszawa, 05.10.2015

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w Ożarowie Mazowieckim

Ul. Poznańska 300

05-850 Ożarów Maz.

Dotyczy.:   Zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu  do projektu „przebudowy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach.                                                        Umowa Nr RZP.272.11.2015. z dn. 18.05.2015.

Działając z upoważnienia  Inwestora  uprzejmie proszę o zatwierdzenie  projektu stałej organizacji ruchu   do projektu „budowy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach”.

Zakres  inwestycji obejmuje przebudowę  jezdni,  drogi rowerowej, chodników                           i zjazdów, oraz odwodnienie do projektowanej kanalizacji drenażowo - deszczowej.

Z uwagi na kompleksowy zakres  opracowania uprzejmie proszę o priorytetowe rozpatrzenie wniosku.

Upoważniony do reprezentowania:

Adam KLUJ – członek zarządu Akonsult Sp. z o.o., DO  - AZA 074075                                                                                   wydany przez Prezydenta M. ST. Warszawy

Podstawa:   Pełnomocnictwo Burmistrza Łomianek z dn. 25.05.2015.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Łomianki.

W załączeniu:

- 2 egz. proj. (plik)

| NAZWA OBIEKTU I ADRES: DROGA GMINNA W ŁOMIANKACH Ulica Warszawska na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej Dz. ew. nr 418/1, 418/2 obręb nr 6 Dz. ew. nr 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, obręb 4 w m. Łomianki - GM. ŁOMIANKI, pow. WARSZAWSKI ZACHODNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY MATERIAŁY DO WYDANIA OPINII KOMUNIKACYJNEJ BRANŻA: DROGOWA |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJĘ: INWESTOR: GMINA ŁOMIANKI Ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI PODSTAWA PRAWNA: Pełnomocnictwo Nr UD-XIII-WIR/C/WAW/I/P2/17/359/LW/15 z dn. 06.05.2015. UPOWAŻNIONY: AKONSULT Adam KLUJ, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, Adam KLUJ – DO AZA 074075 |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT: (Kierownik projektu) mgr inż. Adam KLUJ | ###### ST- 873/88 Wa - 645/94 |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 „w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa,  07 lipiec 2015

Warszawa, 07.07.2015

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w Ożarowie Mazowieckim

Ul. Poznańska 300

05-850 Ożarów Maz.

Dotyczy.:   Opinii komunikacyjnej do projektu „przebudowy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach.                                                        Umowa Nr RZP.272.11.2015. z dn. 18.05.2015.

Działając z upoważnienia  Inwestora  uprzejmie proszę o wydanie  opinii  technicznej    do projektu „budowy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach”.

Zakres  inwestycji obejmuje budowę  jezdni,  drogi rowerowej, chodników i zjazdów, oraz odwodnienie do projektowanej kanalizacji drenażowo - deszczowej.

Z uwagi na kompleksowy zakres  opracowania uprzejmie proszę o priorytetowe rozpatrzenie wniosku.

Upoważniony do reprezentowania:

Adam KLUJ – członek zarządu Akonsult Sp. z o.o., DO  - AZA 074075                                                                                   wydany przez Prezydenta M. ST. Warszawy

Podstawa:   Pełnomocnictwo Burmistrza Łomianek z dn. 25.05.2015.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Łomianki.

W załączeniu:

- 2 egz. proj. (plik)