PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej

w Dziekanowie Leśnym w Gminie  Łomianki.”

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Nazwa zamówienia

- Adres obiektu.

- Nazwa i adres zamawiającego

- Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień

- Imię i nazwisko osoby opracowującej program

I  CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu

- DANE OGÓLNE- PROGRAM UŻYTKOWY:

  - Charakterystyka  przedmiotowej  inwestycji:

    - Dojścia  (chodniki o utwardzonej powierzchni)

    - Boisko do piłki koszykowej:

2.1.3.    Bieżnia lekkoatletyczna

2.1.4.    Dół skoku w dal i trójskoku

2.1.5.    Stoły do tenisa

    - Altany do zajęć na powietrzu

    - Stojaki rowerowe

    - Odwodnienie

    - Zieleń

3.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1.  Opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do 
                   wykonania zadania.

3.2. Wykonanie podbudowy boiska i bieżni wraz z systemem drenażu.

3.2.1. Roboty przygotowawcze:

3.2.2. Przygotowanie podłoża:

3.2.3. System drenażowy:

3.2.4. Podbudowa pod nawierzchnię:

3.3.  Ciągi komunikacyjne.
           3.4. Gospodarka zielenią i prace agrotechniczne.

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

II    CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. POTWIERDZENIE  ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI

DOTYCZĄCYMKI ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

2. OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE PRAWO DO DYSPONIWANIA

NIERUCHOMOŚCIĄ.

3. KOPIA MAPY ZASADNIECZEJ

4. BADANIA GRUNTOWO-WODNE TERENU

5. ZALECENIA I EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

6. NWENTARYZACJA ZIELENI

7. POROZUMIENIA I ZGODY

8. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.

1.    Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót  budowlanych związanych z  „Przebudową zewnętrznej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie  Łomianki.”

2.   Adres obiektu.
      dz. ew. nr 167 ; obręb 0004 gmina Łomianki

Ul. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym

3.  Nazwa i adres zamawiającego:
     Urząd Miasta Łomianki

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

4.  Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówie

71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45.11.27.20-8 – Roboty wykończeniowe.

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.23.32.59-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.

45.23.61.19-7 – Naprawa boisk sportowych

45.11.12.91-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego

45.21.22.21-1   - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45.23.24.52-5   - Roboty odwadniające

45.34.00.00-2   - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.

5.   Imię i nazwisko osoby opracowującej program:

………………………………………

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przynależnemu placówce oświatowej, dokumentacji projektowej przebudowy zewnętrznej infrastruktury sportowej oraz roboty budowlane związane z realizacja zadania.

Zakres rzeczowy zadania dotyczy przebudowy zagospodarowania terenu sportowego wokół szkoły, w skład którego wejdzie:

- przebudowa istniejącej bieżni z wymianą nawierzchni na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 120m x 5 m),

- przebudowa istniejącego boiska do siatkówki / koszykówki z wymianą nawierzchni asfaltowej na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 15m x 30m) oraz przebudowa dojść i chodników 
w rejonie boisk i bieżni,

- budowa skoczni w dal na końcu bieżni z wypełnieniem piaskowym (wymiary ok. 5m x 10 m),

- przeniesienie dwóch betonowych stołów do tenisa lub ewentualna rozbiórka i montaż nowych stołów,

- montaż dwóch altan do zajęć na powietrzu dla 8 osób, każda w rejonie boiska i placu zabaw (ok 105m2),

- instalacje odwadniające w rejonie boisk i bieżni (przekładki i odwodnienie liniowe),

- montaż 10 stojaków rowerowych na terenie szkoły,

- nasadzenie zieleni wokół szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej do wykorzystania pod zajęcia sportowe wokół boisk.

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania jakie musi spełniać wykonawca robót w zakresie prac projektowych i budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu:

Dz. ew. nr 167 ; obręb 0004 gmina Łomianki  ul. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym,
na której zlokalizowana będzie przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej, jest nieruchomością na której zlokalizowane są budynki dydaktyczne i zaplecze sportowo - techniczne  Szkoły Podstawowej. Na działce zlokalizowane są liczne elementy infrastruktury sportowej i małej architektury. Na omawianym terenie zrealizowano I etap przebudowy w postaci miedzy innymi boiska sportowego wielofunkcyjnego, placu zabaw, obiektów małej architektury oraz elementów odwodnienia . Działka  ma kształt prostokąta.

- DANE OGÓLNE- PROGRAM UŻYTKOWY:

Inwestor oczekuje, że Wykonawca wykona w pierwszej kolejności koncepcję zagospodarowania całego terenu przynależnego do placówki oświatowej obejmującą swoim zakresem elementy 
z zakresu rzeczowego zadania jw. z uwzględnieniem istniejących elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej  i nadziemnej poprzez wskazanie ewentualnej ich przebudowy, zmiany 
ich lokalizacji, remontu lub całkowitej ich likwidacji w taki sposób aby wszystkie elementy wchodzące w skład docelowego zagospodarowania stanowiły spójną i funkcjonalną całość,

2.1.  charakterystyka  przedmiotowej  inwestycji:

Cały obiekt, w liniach rozgraniczenie , posiada formę nieregularnego wielokąta. Projektowane boisko piłkarskie posiadać będzie formę regularnego prostokąta,

    - Dojścia (chodniki o utwardzonej powierzchni):

Chodniki i ciągi komunikacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku głównego i obiektów towarzyszących  należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 i 8 cm na podbudowie odpowiadającej przeznaczeniu ciągu.

2.1.2. Boisko do piłki koszykowej:

Istniejące boisko o nawierzchni bitumicznej należy zlikwidować i w jego miejsce zaprojektować i wykonać jako boisko o nawierzchni poliuretanowej z pełnym wyposażeniem do koszykówki.

Parametry boiska:

wymiary 27m x 15 m (pole gry 24,0 m x 13,0 m).

Podbudowa:

przepuszczalna z drenażem odprowadzającym wodę do studni chłonnej zlokalizowanej 
w obrębie działki.

Nawierzchnia:

poliuretanowa 3-4 warstwowa.

Obrzeża:

betonowe szer. 8 cm na ławie betonowej, oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.

Wyposażenie:

2 komplety słupów z tablicami i obręczami oraz gniazdem i pokrywą

2.1.3.  Bieżnia lekkoatletyczna

O nawierzchni bezpiecznej o 4 torach długości 120 m stanowiącej jednocześnie rozbieg 
do skoku w dal i trójskoku.

W rejonie istniejącego i projektowanego boiska bieżnię należy zabezpieczyć piłkochwytami.

    - Dół skoku w dal i trójskoku

Piaskownica do skoku w dal o ( wymiary ok. 5m x 10m ) z wypełnieniem piaskowym 
i z dołem chłonnym wypełnionym kruszywem przepuszczalnym (tłuczeń lub otoczaki) zabezpieczony geowłókniną .

    - Stoły do tenisa

Zmiana lokalizacji dwóch istniejących stołów do tenisa.

    - Altany do zajęć na powietrzu

Dostawa i montaż 2 altan dla 8 osób każda z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

    - Stojaki rowerowe

Dostawa i montaż 10 stojaków rowerowych.

    - Odwodnienie

Zakłada się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu poprzez zastosowanie systemu

wpustów liniowych , separatorów i komór drenażowych.

    - Zieleń

Gospodarka zielenią przewiduje wykonanie adaptacji istniejącego drzewostanu 
z zastosowaniem cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz wykonaniem nowych nasadzeń drzew i krzewów.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:
   - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem zamówienia,
   - uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji  i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi
      przepisami, a w szczególności:

- decyzji zezwalającej na odprowadzenie wód do gruntu,

- pozwolenia na realizacje zadania,
   - realizacja zadania.

3.1.  Opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania. 
          Opracowanie projektów koniecznych do wykonania zadania:

- projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przynależnego do obiektu 
       oświatowego,

- projekt zagospodarowania terenu przynależnego do obiektu oświatowego.

- projekt elementów infrastruktury zgodnie z zakresem zadania

- projekt odwodnienia terenu,

- projekt gospodarki zielenią.
Przed realizacją robót projekty winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

3.2. Wykonanie podbudowy boiska i bieżni wraz z systemem drenażu.
                 W ramach prac objętych zamówieniem należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię 
                 boiska i bieżni wraz z systemem drenażu:

                  3.2.1. Roboty przygotowawcze:
                  -   teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
                  -   dostarczenie sprzętu i maszyn do wykonywania prac budowlanych,
                  -   zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy.

                  3.2.2. Przygotowanie podłoża:
                  -   zdarcie istniejącego podłoża terenu do poziomu określonego w projekcie 
                      budowlanym,
                 -   wyrównanie i korytowanie powierzchni niezbędnej do wykonania dalszych prac
                     budowlanych,
                 -  wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi.

3.2.3. System drenażowy:
     wykonanie systemu odwodnienia w zależności od zaproponowanego rozwiązania

odwodnienia budowanego boiska w sposób zapewniający prawidłowe jego

funkcjonowanie
        
     3.2.4. Podbudowa pod nawierzchnię:
     Pod nawierzchnią poliuretanową 3-4 warstwowa należy wykonać:

- podkład amortyzujący

- podbudowa z klińca kamiennego (4-31,5)

- podbudowa z tłucznia kamiennego (31,5-63)

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

3.3.  Ciągi komunikacyjne.
                  Wykonać z betonowej kostki brukowej bezfazowej o gr. 6cm lub 8 cm w zależności

od przeznaczenia ciągu.

Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej 3-5 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego (grubość warstwy w zależności od przeznaczenia

ciągu)

Warstwa odsączająca.

          3.4. Gospodarka zielenią i prace agrotechniczne.
                  -  wyrównanie przyległego terenu w granicach opracowania,
                  -  wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych

-  wykonanie nasadzeń drzew

-  wykonanie nasadzeń krzewów

Nasadzenia należy wykonać z gatunków odpornych na warunki miejskie i suszę 
          nie zawierających trujących owoców i innych części trujących.

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

4.1. Oferent zobowiązany jest znać  ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentów  i podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania Polskich Norm, 
w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich 
Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek 
z wykonaniem prac w zakresie projektowania i budowy boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni, oraz projektowania i budowy dróg i  chodników.

4.2. Podczas wykonywania zamówienia oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas projektowania i wykonywania robót  powinien w szczególności:

- utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,

- podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych 
z ochroną środowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii.

4.3. Oferent opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny 
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.4. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia robót na terenach czynnych placówek oświatowych.

Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

4.5. Oferent opracuje szczegółowe WWiORB w zakresie:

– robót  ziemnych, warstw odsączających, studni chłonnych,

-  systemu drenażu, odprowadzenia i gromadzenia wód opadowych,

-  podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną

-  wyposażenia boiska w osprzęt sportowy,

-  utwardzenia wjazdu i  chodnika.

4.6. Zamawiający wymaga, aby zostały opracowane WWiORB dla następujących elementów i procesów budowlanych:

– teren budowy

wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest 
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

– wymagania dotyczące materiałów

wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 
(w tym w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm,

- zgodne z postanowieniami zadania, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy 
i poleceniami Inwestora,

- nowe i nieużywane.

– sprzęt, maszyny budowlane , środki transportu

wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

–wykonanie robót

decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji, zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych,

–  kontrola jakości

wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

– odbiór robót

warunkiem przystąpienia do przejęcia robót jest zatwierdzenie następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

- dzienników budowy,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji 
   dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentów dotyczących stosowanych materiałów,

- dokumentów atestacyjnych,

- certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

- deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

- świadectwa jakości,

- protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
   oraz odbiorów częściowych,

- protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

- dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych urządzeń,

- powykonawczej dokumentacji budowy,

- pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych 
     do użytkowania instalacji.

II    CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- POTWIERDZENIE  ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMKI ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamawiający wymaga aby oferent stosował reguły zawarte w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, 
poz. 1118, z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881)

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity: 
Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027),

- Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 1229, z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. nr 202,poz. 2072, 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity; Dz. U. 169, poz. 1650 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, wymagania

- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego; zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością,

- PN-EN 1401-1 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji; wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,

- innych aktualnie obowiązujących przepisach i normach związanych,

- wg zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE PRAWO DO DYSPONIWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oferent uzyska od inwestora.

3. KOPIA MAPY ZASADNIECZEJ

Mapę zasadniczą do celów projektowych oferent pozyska we własnym zakresie.

4. BADANIA GRUNTOWO-WODNE TERENU

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych badań geologicznych i wodno – gruntowych na działce przeznaczonej do lokalizacji boiska w celu ustalenie właściwych 
i zgodnych z wymogami wielkości i parametrów  poszczególnych elementów podbudowy 
i  drenażu.

5. ZALECENIA I EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Inwestor oczekuje także, 
że przyjęta technologia wykonania zadania, zastosowane materiały, sprzęt, a także organizacja budowy w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu.

6. NWENTARYZACJA ZIELENI

Inwestycja na przedmiotowej działce   wymaga  wykonania nasadzeń zastępczych

7. POROZUMIENIA I ZGODY

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania zgody zarządzającego terenem na prowadzenie robót.

8. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.

Wszelkie odpady w postaci resztek materiałów budowlanych oraz nadmiaru gruntu 
po przeprowadzeniu robót ziemnych zostaną w sposób właściwy zutylizowane.