- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlano- wykonawczego 
zad. 14/14 przebudowa ul. Kaktusowej w Łomiankach działka ewidencyjna nr 486 obręb Łomianki.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim gmina Łomianki.

Teren przeznaczony pod budowę drogi znajduje się w terenie zabudowanym nieopodal drogi krajowej nr 7. Na odcinku projektowanej drogi występują pobocza gruntowe. Ulica Kaktusowa jest drogą o nawierzchni gruntowej. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5.0m. Długość projektowanej ulicy wynosi 176,33 m.

Zaprojektowano również zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o szerokości dostosowanej do istniejących bram i wjazdów. Pod remontowaną ulicą znajduje się sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowa, teletechniczna, wodociąg, elektryczna. Na ulicy występują również słupy elektryczne.

wraz z oświetleniem.

WYKAZY ROBÓT

| WYKAZ NR 1 - ROBOTY LINIOWE. L.p.; Krawężnik obniżony (ko) 15x30; Obrzeże betonowe (ob)8x30. mb; mb. 1; 2; 3. 0; 376; 2.4. 1; 14.5; 3.5. 2; 7.4; 2.2. 3; 7.6; 3.2. 4; 6.9; 2.0. 5; 7.1; 2.9. 6; 10.6; 3.2. 7; 6.6; 2.0. 8; 8.6; 3.1. 9; 6.3; 3.2. 10; 12.0; 3.8. 11; 6.8. 12; 6.0. 13; 6.6. 14; 6.8. 15; 6.3. 16; 7.4. 17; 10.8. 18; 8.3. 19; 8.6. 20; 7.4. Suma; 538.6; 31.5. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj robót |  |  |  |  | Ilość | Jedn. |
| Krawężnik obniżony 12x25 na ławie bet. C12/15 |  |  |  |  | 538.6 | mb |
| Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 31.5 | mb |

| WYKAZ NR 2 - ROBOTY POWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Powierzchnie zjazdu (z) |  | Powierzchnie chodników (ch) |  |  |  |  | Powierzchnie płyt ażurowych (p) |  |  |  |  |  |  |
|  | m² |  | m² |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.0 |  | 1.4 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6.2 |  | 1.3 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6.5 |  | 1.2 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.7 |  | 1.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.6 |  | 1.0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9.3 |  | 1.0 |  |  |  |  | 18.9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.6 |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 9.0 |  | 1.0 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.1 |  | 1.0 |  |  |  |  | 32.0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15.2 |  | 1.1 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5.1 |  | 2.8 |  |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.2 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 139.9 |  | 12.6 |  |  |  |  | 155.4 |  |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE NR 2 - ILOŚCI ROBÓT POWIERZCHNIOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj robót | Ilość | Jedn. |
| Nawierzchnia zjazdów z bet kostki brukowej „Holland” koloru czerwonego gr. 8cm | 139.9 | m² |
| Nawierzchnia chodników z bet kostki brukowej „Holland” koloru szarego gr. 6cm | 12.6 | m² |
| Nawierzchnia pobocza z płyt ażurowych | 155.4 | m² |
| Nawierzchnia jezdni | 916.2 | m² |

Wykazy robót zostały sporządzone na podstawie rys nr 1 „Przedmiar graficzny”

- PRZEDMIAR ROBÓT – ROBOTY DROGOWE

| PRZEDMIAR ROBÓT Zestawienie zbiorcze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego zad. 14/14 przebudowa ul. Kaktusowej w Łomiankach " |  |  |  |  |
| L.p. | Nr Specyfikacji Technicznej | Rodzaj robót | jednostka | ilość |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie |  |  |
| 1 |  | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych , obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie punktów osnowy geodezyjnej w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie | km | 0.18 |
|  | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów |  |  |
| 2 |  | Ścinanie drzew o średnicy powyżej 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 10 km | szt. | 3 |
|  | 01.02.02. | Zdjęcie warstwy humusu |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. warstwy do 15 cm, wywóz nadmiaru humusu na odkład | m2 | 230 |
|  | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ulic i ogrodzeń: |  |  |
| 4 |  | Rozbiórka zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej | m2 | 41 |
| 5 |  | Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. 15cm | m2 | 19 |
| 6 |  | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 | m | 29 |
| 7 |  | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 40 |
| 8 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 15km (w tym odwiezienie na teren wskazany przez Inwestora materiałów nadających się do ponownego wbudowania) | m3 | 7,6 |
|  | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |
| 9 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-III z odwiezieniem gruntu na odległość do 10km | m3 | 649,16 |
|  | D.02.02.01 | Wzmocnienie podłoża gruntowego |  |  |
| 10 |  | Wzmocnienie podłoża gruntowego warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm (140+13+156) | m2 | 309 |
|  | 04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |
|  | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |
| 11 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (156+13+917+140) | m2 | 1226 |
|  | D.04.04.03 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 12 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10cm (917+140+19) | m2 | 1076 |
|  | D.04.04.04 | Podbudowa tłucznia kamiennego |  |  |
| 13 |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31.5/63, grubość warstwy 10cm (917+140) | m2 | 1057 |
|  | D.04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem |  |  |
| 14 |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5, grubość warstwy 20cm | m2 | 917 |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
|  | D.05.03.03 | Nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych |  |  |
| 15 |  | Wykonanie nawierzchni pobocza z betonowych płyt ażurowych na podsypce cem. -piaskowej z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem mieszanką traw | m2 | 156 |
|  | D.05.03.23A | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |
| 16 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6cm na podsypce cem. -piaskowej | m2 | 13 |
| 17 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej | m2 | 917 |
| 18 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej | m2 | 140 |
|  | D.07.00.00 | ORGANIZACJA I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
|  | D.07.01.01 | Oznakowanie Poziome |  |  |
| 19 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 4 |
|  | D.07.02.01 | Oznakowanie Pionowe |  |  |
| 20 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych ø50 dla znaków drogowych wraz z tarczami znaków drogowych | szt. | 2 |
| 21 |  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A małe folia II generacji | szt. | 2 |
| 22 |  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B małe folia II generacji | szt. | 2 |
| 23 |  | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków typ T małe folia II generacji | szt. | 2 |
|  | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe |  |  |
| 24 |  | Ustawienie krawężników betonowych (obniżonych) 12x25cm wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 | m | 539 |
|  | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |
| 25 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 32 |
|  | D.08.07.01a | Progi zwalniające na jezdniach |  |  |
| 26 |  | Wykonanie progów zwalniających listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8cm | m2 | 19 |
|  | D.10.00.00 | INNE ROBOTY |  |  |
| 27 | D.10.01.05 | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt. | 10 |
| 28 | D.10.01.05 | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych | szt. | 1 |
| 29 | D.10.10.01M | Rekultywacja gruntów przydrożnych poprzez humusowanie, grubość warstwy humusu 15cm | m2 | 133 |

- Część rysunkowa

- Przedmiar graficzny 			    – rys.1 		- skala 1:500

- Rozbiórki                                               – rys.2                    - skala 1:500