Specyfikacja elementów wentylacyjnych- Szkoła Łomianki

Zespół nawiewny N3-SZATNIE OGOLNA

(wentylacja pomieszczeń szatni zlokalizowanej na parterze budynku)

| POZ. SPEC. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ | CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NW3 | Centrala wentylacyjna nawiewno/wyciągowa | szt. | 1 |  |  |
| N3/1 | Kratka nawiewna typ CDD +AZN z podwójnym rzędem kierownic i przepustnicą | szt. | 16 | wym 300x200 Vn=80m3/h | Gryfit |
| N3/2a | Trójnik wentylacyjny AI zaślepiony z jednej strony l=400/100 | szt. | 4 | 200x200/ 300x200/200x200 |  |
| N3/2 | Trójnik wentylacyjny AI L=400/100 | szt. | 12 | 200x200/300x200 /200x200 |  |
| N3/3 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1200 |  |
| N3/4 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1200 |  |
| N3/5 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1200 |  |
| N3/6 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/900 | R |
| N3/7 | Kolano went AI | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/8 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/4010 | R |
| N3/9 | Łuk went AI kąt 45° | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/10 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/250 |  |
| N3/11 | Przepustnica wielopłaszczyznowa AI | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/12 | Łuk went AI kąt 45° | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/13 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1200 |  |
| N3/14 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1200 |  |
| N3/15 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1200 |  |
| N3/16 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/230 | R |
| N3/17 | Łuk went AI kąt 51° | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/18 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/770 | R |
| N3/19 | Łuk went AI kąt 51° | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/20 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/120 | R |
| N3/21 | Przepustnica wielopłaszczyznowa AI | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/22 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/85 | R |
| N3/23 | Trójnik wentylacyjny AI L=350/100 | szt. | 1 | 200x200/200x200/ 250x200 |  |
| N3/24 | Przepustnica wielopłaszczyznowa AI | szt. | 1 | 250x200 |  |
| N3/25 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/945 |  |
| N3/26 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/945 |  |
| N3/27 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1000 |  |
| N3/28 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1700 | R |
| N3/35 | Przepustnica wielopłaszczyznowa AI | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/36 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/945 |  |
| N3/37 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/945 |  |
| N3/38 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1000 |  |
| N3/39 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/1700 | R |
| N3/46 | Kolano went AI | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/47 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/5545 | R |
| N3/48 | Przepustnica wielopłaszczyznowa AI | szt. | 1 | 200x200 |  |
| N3/49 | Trójnik wentylacyjny AI L=300/100 | szt. | 1 | 200x200/200x200/ 250x200 |  |
| N3/50 | Kształtka esowa S=300 l=300 Ustalić na montażu | szt | 1 | 250x200 |  |
| N3/51 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/315 |  |
| N3/52 | Kolano wentylacyjne AI dyfuzorowe | szt. | 1 | 250x200/400x200 |  |
| N3/53 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x200/200 | R |
| N3/54 | Trójnik wentylacyjny AI L=350/100 | szt. | 1 | 400x200/250x200/ 400x250 |  |
| N3/55 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x250/5450 |  |
| N3/56 | Trójnik wentylacyjny AI L=300/100 | szt. | 1 | 400x250/ o200/ /450x250 |  |
| N3/57 | Przepustnica irysowa | szt. | 1 | o200 |  |
| N3/58 | Przewód elastyczny giętki stal izolowany akustycznie | szt. | 1 | o200/1000 |  |
| N3/59 | Skrzynka rozprężna typ DMK izolowana z króćcem górnym | szt. | 1 | 350X350X160/O200 | Gryfit |
| N3/60 | Anemostat sufitowy wirowy typ BPKT-1 | szt. | 1 | Vn=175m3/h | Gryfit |
| N3/61 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 450x250/6290 | R |
| N3/62 | Trójnik wentylacyjny AI L=350/100 | szt. | 1 | 450x250/ O200 /450x250 |  |
| N3/63 | Przepustnica irysowa | szt. | 1 | o200 |  |
| N3/64 | Przewód elastyczny giętki stal izolowany akustycznie | szt. | 1 | o200/1000 |  |
| N3/65 | Skrzynka rozprężna typ DMK izolowana z króćcem górnym | szt. | 1 | 350X350X160/O200 | Gryfit |
| N3/66 | Anemostat sufitowy wirowy typ BPKT-1 | szt. | 1 | Vn=175m3/h | Gryfit |
| N3/67 | Zwężka went AI niesymetryczna | szt. | 1 | 450x250/500x250/350 |  |
| N3/68 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/12235 | R |
| N3/69 | Kolano went AI | szt. | 1 | 500x250 |  |
| N3/70 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/3875 | R |
| N3/71 | Kolano went AI | szt. | 1 | 500x250 |  |
| N3/72 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/4250 | R |
| N3/73 | Kolano went AI | szt. | 1 | 500x250 |  |
| N3/74 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/320 | R |
| N3/75 | Kolano went AI | szt. | 1 | 250X500 |  |
| N3/76 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/400 | PION-R |
| N3/77 | Klapa ppoz EIS120z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym | szt | 1 | 500x250 | Strop wentylatorni MERCOR |
|  | CD DALSZY WG SPECYFIKACJI WENTYLATORNI |  |  |  |  |

Zespół wyciągowy W3-SZATNIA OGOLNA

(wentylacja pomieszczeń szatni zlokalizowanej na parterze budynku)

| POZ. SPEC. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ | CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NW3 | Centrala wentylacyjna nawiewno/wyciągowa | szt. | 1 |  |  |
| W3/1 | Kratka wyciągowa typ CDD +AZN z podwójnym rzędem kierownic i przepustnicą | szt. | 3 | Wym 400x200 Vw =275m3/h | Gryfit |
| W3/2 | Trójnik wentylacyjny AI zaślepiony z jednej strony l=500/100 | szt. | 2 | 200x200/ 400x200 /200x200 |  |
| W3/3 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/800 |  |
| W3/4 | Zwężka went AI niesymetryczna | szt. | 1 | 200x200/250x200 L=300 |  |
| W3/5 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 2 | 250x200/ 400x200 /250x200 |  |
| W3/6 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/700 |  |
| W3/7 | Zwężka went AI niesymetryczna | szt. | 1 | 250x200/350x200/ L=300 |  |
| W3/8 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 350x200/ 400x200 /350x200 |  |
| W3/9 | Przepustnica wielopłaszczyznowa AI | szt. | 1 | 350x200 |  |
| W3/10 | Trójnik wentylacyjny AI L=600/100 | szt. | 1 | 350x200/500x250/ 350x200 |  |
| W3/11 | Przepustnica wielopłaszczyznowa AI | szt. | 1 | 350x200 |  |
| W3/12 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 350x200/1990 | R |
| W3/13 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 350x200/ 400X200 /350x200 |  |
| W3/14 | Zwężka went AI niesymetryczna | szt. | 1 | 350x200/250X200 L=300 |  |
| W3/15 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/1200 | R |
| W3/16 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 250x200/ 400X250 /250x200 |  |
| W3/17 | Zwezka wentylacyjna AI niesymetryczna | szt. | 1 | 250x200/200x200 L=300 |  |
| W3/18 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200l=1200 |  |
| W3/19 | Trójnik went AI zaslepiony z jednej strony l=500/100 | szt. |  | 200x200/400x200/ 200x200 |  |
| W3/20 | Kratka wyciągowa typ CDD +AZN z podwójnym rzędem kierownic i przepustnicą | szt. | 3 | Wym 400x200 Vw =275m3/h | Gryfit |
| W3/21 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/700 | R |
| W3/22 | Kształtka esowa S=300 l=500 Ustalić na montażu | szt. | 1 | 250x500 |  |
| W3/24 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/11500 | R |
| W3/25 | Zwężka went AI niesymetryczna | szt. | 1 | 500x250/500x250 L=500 |  |
| W3/26 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/11515 | R |
| W3/27 | Kolano went AI | szt. | 1 | 500x250 |  |
| W3/28 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/3790 |  |
| W3/29 | Kolano went AI | szt. | 1 | 500x250 |  |
| W3/30 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/4350 | R |
| W3/31 | Skrzynka podłączeniowa z odgalezieniami ; -500x250-poziom -500x250-pion Wykonać na montażu | szt. | 1 | 500x500x250 |  |
| W3/32 | Kanal wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x250/400 | R |
| W3/33 | Klapa ppoz EIS120z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym | szt | 1 | 500x250 | Strop wentylatorni |
|  | CD DALSZY WG SPECYFIKACJI WENTYLATORNI |  |  |  |  |

Zespół nawiewny N2-SZATNIE Z NATRYSKAMI

(wentylacja pomieszczeń szatni z natryskami,

zlokalizowanej na parterze i I piętrze budynku szkoły)

| POZ. SPEC. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ | CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NW2 | Centrala wentylacyjna nawiewno/wyciągowa | szt. | 1 |  |  |
| N2/1 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D200 | szt. | 3 | Vn=180m3/h | GRYFIT |
| N2/2 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d200 typDNKL200 z przepustnica VFP | szt. | 3 | 250X250X195/0160 | GRYFIT |
| N2/3 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 3 | O160/1000 |  |
| N2/4 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 3 | O160 |  |
| N2/5 | Trójnik wentylacyjny spiro zaślepiony z jednej strony l=200 | szt. | 1 | Ø160/0160/0160 |  |
| N2/6 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1370 | R |
| N2/7 | Zwężka went SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø225/Ø160 |  |
| N2/8 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø225/ 0160 /Ø225 |  |
| N2/9 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø225/1340 | R |
| N2/10 | Zwężka went SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø250/ Ø225 L=250 |  |
| N2/11 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=250 | szt. | 1 | Ø250/ 0160 /Ø250 |  |
| N2/12 | Zwężka went AI/SPIRO symetryczna | szt. | 1 | 250x200/Ø250 L=360 |  |
| N2/13 | Kolano went AI | szt. | 1 | 250x200 |  |
| N2/13a | Przepustnica wieloplaszczyznowa | szt | 1 | 250x200 |  |
| N2/14 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/2200 | R |
| N2/15 | Zwężka went AI niesymetryczna | szt. | 1 | 250x200/350x200/ L=350 |  |
| N2/16 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D200 | szt. | 2 | Vn=160m3/h | GRYFIT |
| N2/17 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d200 typDNKL200 z przepustnica VFP | szt. | 2 | 250X250X195/0160 | GRYFIT |
| N2/18 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 2 | O160/1000 |  |
| N2/19 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 2 | 0160 |  |
| N2/20 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø160/0160/0160 |  |
| N2/21 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1910 |  |
| N2/22 | Zwężka went SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø200/Ø160/ L=300 |  |
| N2/23 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø200/ 0160 / Ø200 |  |
| N2/24 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/300 | R |
| N2/25 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø200 |  |
| N2/26 | Trójnik wentylacyjny AI L=300/100 | szt. | 1 | 350x200/Ø200 /350x200 |  |
| N2/27 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 350x200/3800 | R |
| N2/28 | Zwężka went AI niesymetryczna | szt. | 1 | 350x200/400X250 L=350 |  |
| N2/29 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D200 | szt. | 3 | Vn=150m3/h | GRYFIT |
| N2/30 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d200 typDNKL200 z przepustnica VFP | szt. | 3 | 250X250X195/0160 | GRYFIT |
| N2/31 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 3 | O160/1000 |  |
| N2/32 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 2 | 0160 |  |
| N2/33 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø160/0160/0160 |  |
| N2/34 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1910 | R |
| N2/35 | Zwężka went SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø200/Ø160/ L=300 |  |
| N2/36 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=250 | szt. | 1 | Ø200/ 0160 / Ø200 |  |
| N2/37 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/300 | R |
| N2/38 | Przepustnica irysowa | szt. | 1 | Ø200 |  |
| N2/39 | Trójnik wentylacyjny AI L=300/100 | szt. | 1 | 400x250/Ø200/ 400x250 |  |
| N2/40 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x250/660 | R |
| N2/41 | Kolano went AI | szt. | 1 | 400x250 |  |
| N2/42 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x250/1507 | R |
| N2/43 | Przepustnica wielopłaszczyznowa | szt. | 1 | 400x250 |  |
| N2/44 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D200 | szt. | 3 | Vn=150m3/h | GRYFIT |
| N2/45 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d200 typDNKL200 z przepustnica VFP | szt. | 3 | 250X250X195/0160 | GRYFIT |
| N2/46 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 3 | O160/1000 |  |
| N2/47 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 3 | 0160 |  |
| N2/48 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø160/0160/0160 |  |
| N2/49 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/800 |  |
| N2/50 | Zwężka went SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø200/Ø160/ L=200 |  |
| N2/51 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=250 | szt. | 1 | Ø200/ 0160 /Ø200 |  |
| N2/52 | Zwężka went SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø200/Ø250/ L=200 |  |
| N2/53 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=250 | szt. | 1 | Ø250/ 0160 /Ø250 |  |
| N2/54 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø250/790 | R |
| N2/54a | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø250 |  |
| N2/55 | Skrzynka podlaczeniowa z odgałezieniami -400x250 -0250 -500x300 Wykonać na montażu | szt. | 1 | 500x400x300 |  |
| N2/56 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x300/1210 | R |
| N2/57 | Kolano went AI | szt. | 1 | 300x500 |  |
| N2/58 | Kanał wentyl AI | szt. | 1 | 500X300/500 | PION –przejscie przez strop |
| N2/59 | Klapa ppoz EIS120 z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym | szt | 1 | 500x300 | Strop wentylatorni |
| N2/69 | Klapa ppoz EIS120 z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym | szt | 1 | 250x200 | Sciana wentylatorni |
| N2/70 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/1110 | R |
| N2/71 | Łuk went AI kąt 27° | szt. | 1 | 250x200 |  |
| N2/72 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/525 | R |
| N2/73 | Łuk went AI kąt 63° | szt. | 1 | 250x200 |  |
| N2/74 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/765 | R |
| N2/75 | Kolano went AI | szt. | 1 | 250x200 |  |
| N2/76 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/750 |  |
| N2/77 | Trójnik wentylacyjny AI L=250 | szt. | 1 | 250x200/ 0160 /250x200 |  |
| N2/78 | Przepustnica SPIRO irysowa | szt. | 1 | Ø160 |  |
| N2/79 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 1 | O160/1000 |  |
| N2/80 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d200 typDNKL200 z przepustnica VFP | szt. | 1 | 250X250X195/0160 | GRYFIT |
| N2/81 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D200 | szt. | 1 | Vn=135m3/h | GRYFIT |
| N2/82 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x200/3135 | R |
| N2/83 | Skrzynka rozprezna z odgalezieniami -o200 -0200 250x200 | szt. | 1 | 250x200x200 | Wyk indyw |
| N2/84 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/180 |  |
| N2/85 | Przepustnica irysowa | szt. | 1 | Ø200 |  |
| N2/86 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/1000 |  |
| N2/87 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony l-250 | szt. | 1 | Ø200/ 0200 /Ø200 |  |
| N2/88 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 1 | Ø200 |  |
| N2/89 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 1 | O200/1000 |  |
| N2/90 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d315 typDNKL315 z przepustnica VFP | szt. | 1 | 350X350X295/0250-0200 | GRYFIT |
| N2/91 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D315 | szt. | 1 | Vn=220m3/h | GRYFIT |
| N2/92 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/800 | R |
| N2/93 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø200 |  |
| N2/94 | Kanał wentylacyjny SPIRO (zejście kanału na parter) | szt. | 1 | Ø200/~2700 l-dopasować na montażu | R-PION |
| N2/96 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/~300 l-dopasować na montażu | Przejście przez strop |
| N2/97 | Trójnik wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/Ø200/Ø160 |  |
| N2/98 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/200 |  |
| N2/99 | Przepustnica irysowa | szt. | 1 | Ø200 |  |
| N2/100 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/1000 |  |
| N2/101 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony l=250 | szt. | 1 | Ø200/ 0200 /0200 |  |
| N2/102 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 1 | Ø200 |  |
| N2/103 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 1 | O200/1000 |  |
| N2/104 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d315 typDNKL315 z przepustnica VFP | szt. | 1 | 350X350X295/0250-0200 | GRYFIT |
| N2/105 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D315 | szt. | 1 | Vn=220m3/h | GRYFIT |
| N2/106 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/100 |  |
| N2/107 | Przepustnica irysowa | szt. | 1 | Ø160 |  |
| N2/108 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/2970 | R |
| N2/109 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø160/0160 /Ø160 |  |
| N2/110 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 1 | Ø160 |  |
| N2/111 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany cieplnie | szt. | 1 | O160/1000 |  |
| N2/112 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d200typDNK200 z przepustnica VFP | szt. | 1 | 250X250X195/0160 | GRYFIT |
| N2/113 | Anemostat sufitowy nawiewny typ RME D200 | szt. | 1 | Vn=135m3/h | GRYFIT |

Zespół wyciągowy W2 –SZATNIE Z NATRYSKAMI

(wentylacja pomieszczeń szatni z natryskami,

zlokalizowanej na parterze i I piętrze budynku szkoły)

| POZ. SPEC. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ | CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NW2 | Centrala wentylacyjna nawiewno/wyciągowa | szt. | 1 | WG DOBORU |  |
| W2/1 | Anemostat wyciągowy TYP LS125 | szt. | 6 | Vw=100m3/h | GRYFIT |
| W2/2 | Przewód elastyczny SPIRO | szt. | 6 | Ø125/500 |  |
| W2/3 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 6 | Ø125 |  |
| W2/4 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø125/ 0125 /Ø125 |  |
| W2/5 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø125/665 |  |
| W2/6 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna SPIRO | szt. | 1 | Ø160/Ø125/ L=150 |  |
| W2/7 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/8 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/660 |  |
| W2/9 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna SPIRO | szt. | 1 | Ø200/Ø160/ L=150 |  |
| W2/10 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø200/ 0125 /Ø200 |  |
| W2/11 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/3137 | R |
| W2/12 | Przepustnica SPIRO IRYSOWA | szt. | 1 | Ø200 |  |
| W2/13 | Trójnik wentylacyjny AI/SPIRO zaślepiony z jednej strony | szt. | 1 | 250x250/Ø200/250x250 |  |
| W2/14 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 250x250/2495 | R |
| W2/15 | Trójnik wentylacyjny AI L=200 | szt. | 1 | 250x250/0100 /250x250 |  |
| W2/16 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø100 |  |
| W2/17 | Przewód elastyczny gietki st izolowany akust | szt. | 1 | Ø100/1000 |  |
| W2/18 | Anemostat wyciągowy typ LS100 | szt. | 1 | Vw=50m3/h | GRYFIT |
| W2/19 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna AI | szt. | 1 | 300x250/250x250/ L=350 |  |
| W2/20 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø125/ 0125 /Ø125 |  |
| W2/21 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø125/1005 | R |
| W2/22 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna SPIRO | szt. | 1 | Ø160/Ø125/ L=150 |  |
| W2/23 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/24 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/880 |  |
| W2/25 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna SPIRO | szt. | 1 | Ø200/Ø160/ L=150 |  |
| W2/26 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø200/ 0125 /Ø200 |  |
| W2/27 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/2395 | R |
| W2/28 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø200 |  |
| W2/29 | Trójnik wentylacyjny AI/SPIROL=300/100 | szt. | 1 | 300x250/Ø200/300x250 |  |
| W2/30 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 300x250/283 |  |
| W2/31 | Anemostat sufitowy wywiewny typ RME D160 | szt. | 4 | Vw=100m3/h | GRYFIT |
| W2/32 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d160typDNK160 z przepustnica VFP | szt. | 4 | 250X250X170/0125 | GRYFIT |
| W2/33 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany akust | szt. | 4 | O125/1000 |  |
| W2/34 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 4 | Ø125 |  |
| W2/35 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony l=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/36 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/2152 |  |
| W2/37 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø160/0125 /Ø160 |  |
| W2/38 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1978 | R |
| W2/39 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø160 |  |
| W2/40 | Trójnik wentylacyjny AI/SPIRO L=250 | szt. | 1 | 300x250/Ø160/300x250 |  |
| W2/41 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 300x250/3370 | R |
| W2/42 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna AI | szt. | 1 | 400x250/300x250 L=350 |  |
| W2/43 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej stronyL=200 | szt. | 1 | Ø160/0125 /Ø160 |  |
| W2/44 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/2152 |  |
| W2/45 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/46 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1978 | R |
| W2/47 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø160 |  |
| W2/48 | Trójnik wentylacyjny AI/SPIRO L=250 | szt. | 1 | 400x250/Ø160/400x250 |  |
| W2/49 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x250/330 | R |
| W2/50 | Anemostat sufitowy wywiewny typ RME D160 | szt. | 5 | Vw=75m3/h | GRYFIT |
| W2/51 | Skrzynka rozprężna do anemostatu d160typDNK160 z przepustnica VFP | szt. | 5 | 250X250X170/0125 | GRYFIT |
| W2/52 | Przewód elastyczny gietki stal izolowany akust | szt. | 5 | O125/1000 |  |
| W2/53 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 5 | Ø125 |  |
| W2/54 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø160/0125 /Ø160 |  |
| W2/55 | Przewód wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/2152 |  |
| W2/56 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/57 | Przewód wentylacSPIRO | szt. | 1 | Ø160/1978 | R |
| W2/58 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø160 |  |
| W2/59 | Trójnik wentylacyjny AI/SPIRO L=250 | szt. | 1 | 400x250/Ø160/400x250 |  |
| W2/60 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x250/1532 | R |
| W2/61 | Kolano wentylacyjne AI | szt. | 1 | 400x250 |  |
| W2/62 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/63 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/2152 |  |
| W2/64 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/65 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/2152 | R |
| W2/66 | Trójnik wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/ /Ø160 |  |
| W2/67 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/235 |  |
| W2/68 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø160 |  |
| W2/69 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1362 | R |
| W2/70 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø160 |  |
| W2/71 | Trójnik wentylacyjny AI/SPIRO L=250 | szt. | 1 | 400x250/Ø160/400x250 |  |
| W2/72 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x250/365 | R |
| W2/73 | Kolano wentylacyjne AI | szt. | 1 | 400x250 |  |
| W2/74 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 400x250/708 | R |
| W2/75 | Anemostat wyciągowy TYP LS125 | szt. | 2 | Vw=100m3/h | GRYFIT |
| W2/76 | Przewód elastyczny SPIRO | szt. | 2 | Ø125/500 |  |
| W2/77 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 2 | Ø125 |  |
| W2/78 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony l=200 | szt. | 1 | Ø125/ 0125 /Ø125 |  |
| W2/79 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø125/462 | R |
| W2/80 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna SPIRO | szt. | 1 | Ø160/Ø125/ L=150 |  |
| W2/81 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø160/ 0125 /Ø160 |  |
| W2/82 | Trójnik wentylacyjny jakORLOWYSPIRO | szt. | 1 | Ø160/0160 /Ø125 |  |
| W2/83 | Anemostat wyciągowy TYP LS125 | szt. | 1 | Vw=100m3/h | GRYFIT |
| W2/84 | Przewód elastyczny SPIRO | szt. | 1 | Ø125 |  |
| W2/85 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 1 | Ø125 |  |
| W2/86 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/2713 | R |
| W2/87 | Trojnik wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/Ø160/0100 |  |
| W2/88 | Przepustnica SPIRO jednopłaszczyznowa | szt. | 4 | Ø100 |  |
| W2/89 | Przewód elastyczny SPIRO | szt. | 4 | Ø100/1000 |  |
| W2/90 | Anemostat wyciągowy TYP LS100 | szt. | 4 | Vw=50m3/h | GRYFIT |
| W2/91 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø200/ 0100 / Ø200 |  |
| W2/92 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/1050 |  |
| W2/93 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna SPIRO | szt. | 1 | Ø250/Ø200/ L=150 |  |
| W2/94 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø250/ 0100 / Ø250 |  |
| W2/95 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø250/1692 | R |
| W2/96 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø250/ 0100 / Ø250 |  |
| W2/97 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø250/670 | R |
| W2/98 | Skrzynka rozpręzna z odgalezieniami -0250 -400x250 -500x300 | szt. | 1 | 500x300x250 | Wyk indyw |
| W2/99 | Kanal wentylacyjny AI | szt | 1 | 500x300/400 | R-przejscie przez strop |
| W2/100 | Klapa ppoz EIS120 z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym cd wg specyfikacji wentylat | szt | 1 | 500x300 | W stropie wentylatorni MERCOR |

Zespół nawiewny N1 –HALA SPORTOWA

| POZ. SPEC. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ | CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NW1 | Centrala wentylacyjna nawiewno/wyciągowa | szt. | 1 |  |  |
| N1/1 | Dysza nawiewna dalekiego zasięgu z regulacja kata nawiewu +przepustnica 0400 | szt. | 9 | WDA-K-SK-160 Vn=875m3/h | Shako BSH Klima |
| N1/2 | Trójnik wentylacyjny AI zaślepiony z jednej strony l=500/100 | szt. | 1 | 500x500/Ø400/500x500 |  |
| N1/3 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x500/2740 |  |
| N1/4 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 500x500/Ø400/500x500 |  |
| N1/5 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x500/2740 |  |
| N1/6 | Trójnik wentylacyjny AI/ L=500/100 | szt. | 1 | 500x500/Ø400/500x500 |  |
| N1/7 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 500x500/2140 |  |
| N1/8 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna | szt. | 1 | 600x500/500x500 L=/600 |  |
| N1/9 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 600x500/Ø400/600x500 |  |
| N1/10 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 600x500/2140 |  |
| N1/10a | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna | szt. | 1 | 600x600/600x500/ L=600 |  |
| N1/11 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 600x600/Ø400/600x600 |  |
| N1/12 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 600x600/2140 |  |
| N1/13 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna | szt. | 1 | 600x700/600x600/ L=600 |  |
| N1/14 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 600x700/Ø400/600x700 |  |
| N1/15 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 600x700/2740 |  |
| N1/16 | - | szt. | 1 |  |  |
| N1/17 | Trójnik wentylacyjny A L=500/100 | szt. | 1 | 600x700/Ø400/600x700 |  |
| N1/18 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 600x700/2140 |  |
| N1/19 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna | szt. | 1 | 700x700/600x700/ L=600 |  |
| N1/20 | Trójnik wentylacyjny AI L=500/100 | szt. | 1 | 700x700/Ø400/700x700 |  |
| N1/21 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 700x700/2150 |  |
| N1/22 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna | szt. | 1 | 900x700/700x700 L=/600 |  |
| N1/23 | Trójnik wentylacyjny AI/ L=500/100 | szt. | 1 | 900x700/Ø400/900x700 |  |
| N1/24 | Łuk wentylacyjny Kąt 32º -ustalic na montazu | szt. | 1 | 700x900 |  |
| N1/25 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 900x700/1000 | R |
| N1/26 | Łuk wentylacyjny Kąt 32º ustalic na montazu | szt. | 1 | 700x900 |  |
| N1/27 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna | szt. | 1 | 700x900/700x700 L=/600 |  |
| N1/28 | Skrzynka rozprezna –wytlumiona akustycznie z odgalezieniami -700x700/100 305x1800/100 | szt. | 1 | 2000x350x800 | Obudowa wykonana z płyty gipsowo-kartonowej |
| N1/29 | Tłumik akustyczny kanałowy Typ MSA 200-105-1-PF | szt. | 1 | 305X1800/1500 | TROX |

CD WG SPECYF WENTYLATORNI

Zespół wyciągowy W1

(Hala sportowa)

| POZ. SPEC. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ | CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NW1 | Centrala wentylacyjna nawiewno/wyciągowa | szt. | 1 |  |  |
| W1/1 | Krata wywiewna | szt. | 1 | 1000x500 hsp=500mm nad parkietem sali |  |
| W1/2 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 1000x500/450 |  |
| W1/3 | Kolano wentylacyjne AI dyfuzorowe | szt. | 1 | 500X1000/400X1000 |  |
| W1/4 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 1000x400/2350 | R |
| W1/5 | Klapa ppoz EIS120 z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym cd wg specyfikacji wentylat | szt | 1 | 1000X400 | W stropie wentylatorni MERCOR |
| W1/6 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 1000x400/300 |  |
| W1/7 | Zwężka wentylacyjna niesymetryczna | szt. | 1 | 1500x400/1000x400/700 |  |
| W1/8 | Klapa ppoz EIS120 z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym cd wg specyfikacji wentylat | szt | 1 | 1500X400 | W SCIANIE wentylatorni MERCOR |

Zespół wyciągowy WS2

(wentylacja pomieszczeń WC,

zlokalizowanych na parterze i I piętrze budynku szkoły)

| POZ. SPEC. | NAZWA ELEMENTU | JEDN. | ILOŚĆ | CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WS2/1 | Anemostat wyciągowy LS100 | szt. | 6 | Vw=30m3/h | GRYFIT |
| WS2/2 | Przewód elastyczny SPIRO | szt. | 6 | Ø100/700 |  |
| WS2/3 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 6 | Ø100 |  |
| WS2/4 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=150 | szt. | 1 | Ø100/Ø1000/Ø100 |  |
| WS2/5 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø100/950 |  |
| WS2/6 | Zwężka wentylacyjna SPIRO | szt. | 1 | Ø125/Ø100 L=150 |  |
| WS2/7 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø125/Ø1000/Ø125 |  |
| WS2/8 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø125/950 |  |
| WS2/9 | Zwężka wentylacyjna SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø160/Ø125 L=150 |  |
| WS2/10 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø160/Ø100/Ø160 |  |
| WS2/11 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/650 | R |
| WS2/12 | Łuk wentylacyjny SPIRO Kąt 42º | szt. | 1 | Ø160 |  |
| WS2/13 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/135 |  |
| WS2/14 | Łuk wentylacyjny SPIRO Kąt 42º | szt. | 1 | Ø160 |  |
| WS2/15 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1600 | R |
| WS2/16 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø160 |  |
| WS2/17 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/1850 | R |
| WS2/18 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø160 |  |
| WS2/19 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/165 |  |
| WS2/19a | Kształtka esowa Wykoac na montażu | szt. | 1 | Ø160/ L=300 S=160 |  |
| WS2/19b | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø160 |  |
| WS2/20 | Anemostat wyciągowy LS100 | szt. | 14 | Vw=50m3/h | GRYFIT |
| WS2/21 | Przewód elastyczny SPIRO | szt. | 14 | Ø100/700 |  |
| WS2/22 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 14 | Ø100 |  |
| WS2/23 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=150 | szt. | 2 | Ø100/Ø100/Ø100 |  |
| WS2/24 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 2 | Ø100/950 |  |
| WS2/25 | Zwężka wentylacyjna SPIRO niesymetryczna | szt. | 2 | Ø125/Ø100 L=150 |  |
| WS2/26 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 2 | Ø125/Ø100/Ø125 |  |
| WS2/27 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 2 | Ø125/950 |  |
| WS2/28 | Zwężka wentylacyjna SPIRO niesymetryczna | szt. | 2 | Ø160/Ø125 L=150 |  |
| WS2/29 | Trójnik wentylacyjny SPIRO | szt. | 2 | Ø160/Ø100/Ø160 |  |
| WS2/30 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 2 | Ø160/412 |  |
| WS2/31 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 2 | Ø160 |  |
| WS2/32 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/150 |  |
| WS2/33 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø160 |  |
| WS2/34 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/140 |  |
| WS2/35 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø160/Ø100/Ø160 |  |
| WS2/36 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/253 | R |
| WS2/37 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø200/Ø160/Ø160 |  |
| WS2/38 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø160/150 |  |
| WS2/39 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/820 | R |
| WS2/40 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø200 |  |
| WS2/41 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/1000 | R |
| WS2/42 | Przepustnica IRYSOWA | szt. | 1 | Ø200 |  |
| WS2/43 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/470 | R |
| WS2/44 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø250/Ø200/Ø160 |  |
| WS2/45 | Kanal wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | 0250/500 |  |
| WS2/46 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø250/~2400 l- dopasować na montażu | R-PION |
| WS2/47 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø250 |  |
| WS2/48 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø250/2050 | R |
| WS2/49 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø250 |  |
| WS2/50 | Zwezka went | szt | 1 | Ø250/250x160 L=400 |  |
| WS2/50a | Kanal went AI | szt | 1 | 250x160/1700 | R |
| WS2/51 | Przepustnica wielopł | szt. | 1 | 250x160 |  |
| WS2/52 | Trójnik wentylacyjny SPIRO -zaślepiony z jednej strony L=150 | szt. | 1 | Ø100/Ø100/Ø100 |  |
| WS2/53 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø100/1110 |  |
| WS2/54 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø100/Ø1000/Ø100 |  |
| WS2/55 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø100/960 |  |
| WS2/56 | Zwężka wentylacyjna SPIRO niesymetryczna | szt. | 1 | Ø125/Ø100 L=150 |  |
| WS2/57 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 1 | Ø125/Ø1000/Ø125 |  |
| WS2/58 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø125/168 |  |
| WS2/59 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø125 |  |
| WS2/60 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø125/3160 | R |
| WS2/61 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 1 | Ø125 |  |
| WS2/62 | Trójnik wentylacyjny SPIRO -zaślepiony z jednej strony L=150 | szt. | 2 | Ø100/Ø100/Ø100 |  |
| WS2/63 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 2 | Ø100/957 |  |
| WS2/64 | Zwężka wentylacyjna SPIRO niesymetryczna | szt. | 2 | Ø125/Ø100 L=150 |  |
| WS2/65 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 2 | Ø125/Ø100/Ø125 |  |
| WS2/66 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 2 | Ø125/956 |  |
| WS2/67 | Zwężka wentylacyjna SPIRO niesymetryczna | szt. | 2 | Ø160/Ø125 L=150 |  |
| WS2/68 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=150 | szt. | 2 | Ø160/Ø100/Ø160 |  |
| WS2/69 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 2 | Ø160 |  |
| WS2/70 | Trójnik wentylacyjny SPIRO L=200 | szt. | 1 | Ø125/Ø160/Ø200 |  |
| WS2/71 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø200/520 | R |
| WS2/72 | Trójnik wentylacyjny SPIRO -zaślepiony z jednej strony L=150 | szt. | 1 | Ø100/Ø100/Ø100 |  |
| WS2/73 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø100/216 |  |
| WS2/74 | Kolano wentylacyjne SPIRO | szt. | 1 | Ø100 |  |
| WS2/75 | Kanał wentylacyjny SPIRO | szt. | 1 | Ø100/500 |  |
| WS2/76 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 1 | Ø100 |  |
| WS2/77 | Czwórnik wentylacyjny skrzynka z odgałęzieniami -0100 -0200 -0160 -200x200 | szt. | 1 | 200x200x200 |  |
| WS2/78 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 200x200/200 |  |
| WS2/79 | Przepustnica wieloplaszcz | szt | 1 | 200x160 |  |
| WS2/80 | Trójnik wentylacyjny L=350/100 | szt. | 1 | 200x200/250x160 /300x250 |  |
| WS2/81 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 300x250/1100 | R |
| WS2/82 | Łuk wentylacyjny AI Kąt 27º | szt. | 1 | 300x250 |  |
| WS2/83 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 300x250/1290 | R |
| WS2/84 | Łuk wentylacyjny AI Kąt 27º | szt. | 1 | 300x250 |  |
| WS2/85 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 300x250/1168 | R |
| WS2/86 | Klapa ppoz EIS120 z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym cd wg specyfikacji wentylat | szt. | 1 | 300x250 | MERCOR |
| WS2/87 | Anemostat wyciągowy LS100 | szt. | 2 | Vw=50m3/h | GRYFIT |
| WS2/88 | Przewód elastyczny SPIRO | szt. | 2 | Ø100/700 |  |
| WS2/89 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | szt. | 2 | Ø100 |  |
| WS2/90 | Trójnik wentylacyjny SPIRO zaślepiony z jednej strony L=150 | szt. | 1 | Ø100/Ø1000/Ø100 |  |
| WS2/91 | Kanal wentyla spiro | szt. | 1 | 0100/9300 | R |
| WS2/92 | Kształtka esowa S=300 l=1000 | szt. | 1 | 0100 |  |
| WS2/93 | Luk went spiro | szt. | 1 | 0100 |  |
| WS2/94 | Kanał wentylac spiro | szt. | 1 | 0100/300 | R |
| WS2/95 | Kanal went spiro | szt. | 1 | 0100/300 |  |
| WS2/96 | Luk went spiro | szt. | 1 | 0100 |  |
| WS2/97 | Kanal went spiro | szt. | 1 | 0100/400 | R |
| WS2/98 | Trójnik went spiro L=150 | szt. | 1 | 0100/0100/0100 |  |
| WS2/99 | Kanal spiro | szt. | 1 | 0100/400 | R-przejscie przez strop |
| WS2/100 | Klapa ppoz EIS120 z siłownikiem recznym , z termoelementem .wylacznikiem krańcowym cd wg specyfikacji wentylat | szt. | 1 | 0100 | MERCOR |

UWAGA- Dla wszystkich zespołów izolacja nawiew - 4cm wełna +folia, wywiew - 3cm wełna + folia.

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH  WENTYLATORNIA

Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny N2/ W2-SZATNIE Z NATRYSKAMI

| N2/60 | Kanał wentylac AI | szt | 1 | 500X300/200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2/61 | Przepustnica wielopl | szt | 1 | 500x300 |  |
| N2/62 | Trójnik wentylac AI L=500/100 | szt | 1 | 300x500/800x300 /300x500 |  |
| N2/63 | Przepustnica wielopl | szt | 1 | 500x300 |  |
| N2/64 | Zwezka wentylac AI | szt | 1 | 500x300/250x200 L=500 | r |
| N2/65 | Tłumik akustyczny kanałowy Typ MSA200-100-1-PF | SZT | 1 | 200x250/1000 | TROX |
| N2/66 | Kolano went | szt | 1 | 200x250 |  |
| N2/65 | Tłumik akustyczny kanałowy Typ MSA200-100-1-PF | SZT | 1 | 200x250/1000 | TROX |
| N2/67 | Kanał wentylac AI | Szt | 1 | 250x200/500 | r |
| N2/68 | Kolano wentAI | szt | 2 | 200x250 |  |
| N2/114 | Zwezka wentylac AI Wykonać na montazu | SZT | 1 | 800X300/820X313 L=500 |  |
|  | Podlaczenie do centrali |  |  |  |  |
| N2/116 | ZWEZKA WENT | szt | 1 | 820x313/400x350 L=300 |  |
| N2/117 | Podłączenie do czerpni | szt | 1 |  |  |

Uwaga –kanały izolować cieplnie 4cm wełna +folia

| W2/101 | Kanal wentylac AI | szt | 1 | 500x300/1500 | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2/104 | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 300x500 |  |
| W2/105 | Kanal wentylac AI | szt | 1 | 500x300/2300 | r |
| W2/106 | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 300x500 |  |
| W2/107 | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 300x500 |  |
| W2/108 | Tłumik akustyczny kanałowy Typ MSA200-67-3-PF | SZT | 1 | 800X360/1500 | TROX |
| W2/109 | kanalwentylac AI | Szt | 1 | 800x360/300 | r |
| W2/110 | Kolano went AI | szt | 3 | 360x800 |  |
| W2/111 | Kanal went AI | szt | 1 | 800x360/200 | r |
| W2/112 | Kolano went dyfuz | szt | 1 | 360x800/313x821 |  |
| W2/112 | Podlaczenie do centrali | szt | 1 |  |  |
| W2/113 | Skrzynka wentylac Z odgal500x250 Wykonanie indywid | szt | 1 | 820x313/x800 |  |
| W2/114 | Kanał wentylac AI | szt | 1 | 500X250/1500 | r |
| W2/115 | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 250x500 |  |
| W2/116 | Kanał wentylac AI | szt | 1 | 500X250/400 | r |

Uwaga –kanały izolować akustycznie 3cm wełna +folia.

Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny N1/ W1-Hala sportowa

| N1/30 | Skrzynka rozprężna z odgałęzieniami -305 x1800/50 800x500/50 Wykonać na budowie | szt. | 1 | 400x500x1800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1/31 | Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem ręcznym , z termoelementem .wyłącznikiem krańcowym | szt. | 1 | 800x500 | Mercor |
| N1/31a | Kolano dyfuzorowe | szt | 1 | 500x800/1500x795 |  |
| N1/32 | Podłączenie do centrali |  |  |  |  |
| N1/32 | Centrala wentylacyjna | szt | 1 | Wg zestawienia | VTSPolska |
| N1/33 | Zwężka wentylac AI-niesymetr Ustalić na montażu | szt | 1 | 1520x795 /1250x1000 l=300 |  |
| N1/34 | TLUMIK akustyczny kanałowy Typ MSA 200-50—5-PF | szt | 1 | 1250X1000/750 | TROX |
| N1/35 | Podłączenie do wspólnej czerpni | szt | 1 |  |  |
|  | Uwaga –kanały izolować cieplnie 4cm wełna +folia |  |  |  |  |
| W1/8 | Krata wywiewna | szt. | 1 | 1500x500 (bezpośrednio pod dźwigarem) |  |
| W1/9 | Kanał wentylacyjny AI | szt. | 1 | 1500x500/430 |  |
| W1/10 | Kanal went AI | szt. | 1 | 1500x500x800 | R |
| W1/11a | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 500x1500/ |  |
| W1/11 | Kolano went AI dyfuzor | szt. | 1 | 1200x500/1500x500 |  |
| W1/12 | Tłumik akustyczny kanałowy MSA200-200-3-PF | szt. | 1 | 1200X500/2000 | TROX |
| W1/13 | Zwężka went AI | szt. | 1 | 1200x500/1500x500 L=500 |  |
| W1/14 | Kolano went dyfuzorowe AI | szt. | 1 | 795x1520/500x1500 |  |
| W1/15 | Podłączenie do centrali | szt. | 1 | Centrala wg zestawienia |  |
| WW1/16 | Kolano dyfuzorowe AI | szt. | 1 | 1520x795/500x800 |  |
| WW1/17 | Skrzynka podłączeniowa z odgałęzieniami -1000X400/100 -500X800/100 WYKONAC NA MONTAZU | szt | 1 | 1000x500x800 |  |
| WW1/18 | Kanał went AI | szt | 1 | 1000x400/1500 | R |
| WW1/19 | Kolano went AI | szt | 1 | 400x1000 |  |
| WW1/20 | Kanał went AI | szt | 1 | 1000x400/3000 | R |
| WW w | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 1000x400 |  |
| WW1/22 | Kanał went AI | szt | 1 | 1000x400/700 | R |
| WW1/23 | Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem ręcznym , z termoelementem .wyłącznikiem krańcowym | szt | 1 | 1000x400 | MERCOR |
| WW1/24 | Zwężka went AI | szt | 1 | 1000x400/1250x500 L=300 |  |
| WW1/25 | Tłumik akustyczny MSA200-50-5-PF | SZT | 1 | 1250X500/1000 | TROX |
| WW1/26 | Zwężka went AI | szt | 1 | 1000x400/1250x500 L=300 |  |
| W WW1/271WW | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 1000x400 |  |
| WW1/28 | Podłączenie do skrzynki WYRZUTOWEJ |  |  |  |  |
|  | Uwaga –kanały izolować AKUSTYCZNIE 3cm wełna +folia |  |  |  |  |
|  | Zespół wentylacyjny wywiewny WS2-WC |  |  |  |  |
| WS2/101 | Kanał went AI | szt. | 1 | 300x250/300 |  |
| WS2/102 | Trójnik wentylacyjny AI | szt | 1 | 300x250/o100/300x200 L=200 |  |
| WS2/103 | Przepustnica irysowa | szt. | 1 | 0125 |  |
| WS2/104 | Luk went SPIRO | szt. | 4 | 0125 |  |
| WS2/105 | Kanał went SPIRO | szt. | 1 | 0125/8000 |  |
| WS2/106 | Zwężka went AI | szt. | 1 | 300x250/510x300 l=300 |  |
| WS2/107 | Tłumik akustyczny kanałowy MSA200-55-2-PF | szt. | 1 | 510X300/1250 | TROX |
| WS2/108 | Luk went AI kat ok 30* | szt. | 1 | 510x300 |  |
| WS2/109 | Kolano went dyfuzorowe | szt | 1 | 510x300/250x250 |  |
| WS2/110 | Zwężka went | szt | 1 | 250x250/o250 L=200 |  |
| WS2/111 | Wentylator kanałowy typ KVKE 250L z regulatorem obrotów bezst -przepustnica zwrotna -króćce amortyzacyjne | Kpl | 1 | Vw=880m3/h Ns=258w 230/50HZ | SYSTEMAIR |
| WS2/112 | Zwężka went | szt | 1 | 250x250/o250 L=200 |  |
| WS2/113 | Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem ręcznym , z termoelementem .wyłącznikiem krańcowym | szt. | 1 | 300x250 | MERCOR |
| WS2/114 | Kolano went AI dyfuzorowe | szt | 1 | 300x250/200x250 |  |
| WS2/115 | Kanał went AI | szt | 1 | 200x250/500 | R |
| WS2/116 | Tłumik akustyczny kanałowy MSA200-100-1-PF | szt. | 1 | 200X250/1000 | TROX |
| WS2/117 | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 200x250 |  |
| WS2/118 | Kanał wentyl AI | szt. | 1 | 200x250/1700 | R |
| WS2/119 | Podłączenie do skrzynki wyrzutowej | szt. | 1 |  |  |

Uwaga –kanały izolować akustycznie 3cm wełna +folia

Zespół  wentylacyjny nawiewno-wywiewny  N3/W3-

Szatnia ogólna

| N3/78 | Zwężka went AI | szt | 1 | 500x500/500x250 L=300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N3/79 | Tłumik akustyczny kanałowy Typ MSA200-50-2-PF | szt. | 1 | 500x500/1500 | TROX |
| N3/80 | Zwężka went AI | szt | 1 | 500x500/500x250 L=300 |  |
| N3/81 | Kolano went | szt |  | 250x500 |  |
| N3/82 | Kształtka dyfuzorowa went. wykonać na montażu –po dostarczeniu centrali | szt | 1 | 500x250/660x250 L=300 |  |
| N3/83 | Centrala wentylacyjna podwieszana | szt | 1 |  | Wg zestawienia |
| N3/84 | Kolano went. dyfuzorowe | szt | 1 | 250x660/250x500 |  |
| N3/85 | Kanał went. AI | szt | 1 | 250x500/200 | R |
| N3/86 | Kolano went. AI kąt 90 | szt | 1 | 250x500 |  |
| N3/87 | Kanał went. AI | szt | 1 | 250x500/1500 | R |
| N3/88 | Kolano went. AI kąt 90 | szt | 1 | 250x500 |  |
| N3/89 | Kanał went. AI | szt | 1 | 500x250/500 |  |
| N3/90 | Kolano went AI | szt | 1 | 500x250 |  |
| N3/91 | Skrzynka rozprężna z odgałęzieniami –podłączenie do czerpni -500x250/50 -1200x1000/100do czerpni -1200x400/50 | szt | 1 | 1200x400x1000 | Wykonać na montażu |
| N3/92 | Skrzynka went wytłumiona akustycznie z podłączeniami do czerpni i kanałów czerpnych 1200x1000 1250x1000 | szt | 1 | 3000x500x1000 |  |
| N3/93 | Czerpnia ścienna z żaluzjami | szt | 1 | 3000x1000 |  |

Uwaga –kanały izolować cieplnie 4cm wełna +folia

| W3/34 | Zwężka went AI | szt | 1 | 500x500/500X250 L=300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3/35 | Tłumik akustyczny kanałowy Typ MSA200-50-2-PF | SZT | 1 | 500X500/1500 | TROX |
| W3/36 | Zwężka went AI | szt | 1 | 500x500/500x250 L=300 |  |
| W3/37 | Kolano went AI | szt |  | 250X500 |  |
| W3/38 | Kształtka dyfuzorowa went. wykonać na montażu –po dostarczeniu centrali | szt | 1 | 500x250/660x250 L=300 |  |
| W3/40 | Centrala wentylacyjna podwieszana | szt | 1 |  | Wg zestawienia |
| W3/41 | Kanał wentylac AI | szt | 1 | 660x250/300 | R |
| W3/42 | Kolano wentylac AI dyfuzorowe | szt | 1 | 660x250/400x250 |  |
| W3/43 | Trójnik wentylac AI L=600/100 | szt | 1 | 400x250/500x250/ 600x400 |  |
| W3/44 | Kształtka esowa AI S=600 l=600 | szt | 1 | 400x600 |  |
| W3/45 | Kolano wentylac AI | szt | 1 | 600x400 |  |
| W3/46 | Tłumik akustyczny kanałowy Typ MSA200-100-2-PF | SZT | 1 | 600X400/1000 | TROX |
| W3/47 | Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem ręcznym , z termoelementem .wyłącznikiem krańcowym | szt | 1 | 600x400 | MERCOR |
| W3/48 | Zwezka went AI | szt | 1 | 600x400/400x400 L=300 | R |
| W3/49 | Kolano went AI | szt | 1 | 400x400 |  |
| W3/50 | Kanał went AI | SZT | 1 | 600X400/1500 | R |
| W3/51 | Kolano went AI | szt | 1 | 600x400 |  |
| W3/52 | Kanał went AI | szt | 1 | 600x400/1300 | R |
| W3/53 | Podłączenie do wspólnej wyrzutni |  |  |  |  |
| WW/1 | Skrzynka podłączeniowa kanałów do wspólnej wyrzutni dachowej Odgałęzienia ; -1000x400/100 -400x400/100 -200x250/100 -2000x500/100 | szt | 1 | 2000x500x500 | Wykonanie indywidualne |
| WW/2 | Kanał wentylac –podejście do podstawy dachowej L-ustalić na montażu | szt | 1 | 2000x500/800 |  |
| WW/3 | Podstawa dachowa | szt | 1 | 2000x500 |  |
| WW/4 | Wyrzutnia dachowa | szt | 1 | 2000x500 |  |

Uwaga –kanały izolować akustycznie 3cm wełna +folia

KANALY NAWIEWNE  IZOLOWAC -4CM  WELNA +FOLIA

KANALY WYWIEWNE IZOLOWAC -3CM WELNA +FOLIA

KANALY CZERPNE SWIEZEGO POWIETRZA -10CM  WELNA +FOLIA

Instalacja freonowa dla agregatów chłodniczych- zasilających chłodnice w centrali wentylacyjnej

-przewody z miedzi  9,52x22,2   -30mb  montaż na dachu (izolacja 19mm armaflex +blacha st)

-przewody z miedzi  9,52x22,2   -10mb  montaż w pomieszczeniu (izolacja 19mm armaflex)

1. Centrale wentylacyjne –VTS wg zestawienia

2.AGREGAT CHLODNICZY FIRMY DAIKIN TYP ERQ250AW1-2SZT

3. wentylatory  firmy Venture Industre

SILENT300PLUS-18SZT

SILENT 200 4SZT

SILENT200DESIGN-3SZT

KVKE250L +regulator bezst -1kpl firmy SYSTEMAIR